Приложение №2

Описание товара (опросный лист)

на поставку портативного инфракрасного пирометра «Cyclops C100L» в комплекте с дополнительными аксессуарами.

- Технические характеристики пирометра «Cyclops C100L» в комплекте с дополнительными аксессуарами:

| № п/п | Характеристики | Требования заказчика | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие характеристики | - Режимы измерения: пиковая, непрерывная, средняя и минимальная температуры; - Запись данных: 9999 записей и 4 встроенных маршрутов, мобильное (4 Gb стандарт) или программное обеспечение записи данных (через Bluetooth или USB); - Режим записи данных: одиночный, режим зажима, серийный режим, режим «маршрут»; - Оптическая система; угол обзора 9°, настройка окуляра от -3,75 до +2,5 диоптрий; - Температурный диапазон от 550 до 3000 °С; - Разрешение 0,1 °С; - Настройка степени черноты от 0,10 до 1,20 с шагом 0,01; - Поле зрения 180:1 круговой; - Время отклика 30 мс; - Время обновления дисплея 0,5 с; - Вес 0,83 кг; - Степень защиты IP 40; - Дополнительные аксессуары, входящие в комплект: крышка объектива, защитное окно/фильтр, батарея, ремешок для запястья, защитная крышка объектива, USB кабель, CD с демо-ПО для ПК, инструкция по эксплуатации. |  |
| 2 | Точность измерений | Пределы погрешности измерений: не более 0,25% + 2 °Сот измеряемого значения |  |
| 3 | Интерфейс | USB, Bluetooth |  |
| 4 | Панель управления и индикация | Дисплей: 5-ти значный ЖК в видоискателе, внешний ЖК-дисплей с подсветкой; |  |
| 5 | Аппаратные характеристики | Масса (с элементом питания): не более 830 г.; Рабочая температура: 0 ... +50 °C. |  |
| 6 | Требования к питанию | одна MN1604 / 6LR61 / PP3 батарея или USB |  |

Ответственный исполнитель:

Ведущий инженер                                         __________________