Приложение №2

Описание товара (опросный лист)

на поставку Приемника EFT М4 GNSS U

- Технические характеристики Приемника EFT М4 GNSS U:

| № п/п | Характеристики | Требования заказчика | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие характеристики | Моноблок (обязательно) Число каналов: 866 ГЛОНАСС: L1 C/A, L2 C/A, L3 CDMA; GPS: L1 C/A, L2; L2C, L2E, L5; BEIDOU: B1, B2, B3; Galileo: E1, E5A, E5B, E5AltBOC, E6; QZSS: L1 C/A, L1 SAIF, L1C, L2C, L5, LEX; IRNSS: L5; SBAS: L1 C/A, L5 Прием перспективных сигналов систем по мере их развития. Технологии постобработки данных в реальном времени RTK+ Время инициализации < 10 сек Надежность инициализации > 99.9% Технология IRTK Инерциальная система Датчик наклона; датчик ориентации. |  |
| 2 | Точность измерений (СКО) | Статика и Быстрая статика: В плане: 2,5 мм + 0,3 мм/км По высоте: 5 мм + 0,5 мм/км Кинематика с постобработкой (PPK) и кинематика в реальном времени (RTK): В плане: 5 мм + 0,5 мм/км По высоте: 10 мм + 0,8 мм/км Дифференциальные кодовые измерения (DGPS): В плане: 25 см + 1 мм/км По высоте: 50 см + 1 мм/км Автономные измерения: В плане: 1 м По высоте: 1,5 м |  |
| 3 | Связь и хранение данных | 1 порт USB Web-интерфейс 1 последовательный порт RS-232 Беспроводные подключения по Wi-Fi, Bluetooth и NFC 1 слот для SIM карты Тип SIM карты: Nano-Sim 1 аккумуляторный отсек для литий-ионного аккумулятора Встроенный приемопередающий 4G-модем Прием и передача дифференциальных поправок: GPRS/EDGE/3G/4G(LTE) Встроенная GSM-антенна - Внешняя GSM-антенна Внутренний приемопередающий радиомодем Совместим с радиомодемами Pacific Crest, Satel. Прием и передача дифференциальных поправок: 2 Вт Диапазоны рабочих частот: 410-470 МГц Максимальная скорость беспроводной передача 19 200 Кбит/сек Внешняя радиоантенна - Встроенная память 16 Гб Выходной сигнал 1 Гц, 2 Гц, 5 Гц, 10 Гц, 20 Гц Ввод и вывод в CMR, CMR+, RTCM 2.х, RTCM 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 Вывод координат в форматах NMEA Запись сырых данных в форматах GNS, RINEX |  |
| 4 | Панель управления и индикация | Одна клавиша на панели управления Включение/отключение питания Цветной дисплей 240 х 240 пикселей с функцией touchscreen, поддержкой работы в перчатках и мокрыми руками Переключение режимов работы Перезагрузка материнской платы Отображение качества решения Отображение количества спутников Отображение электронного уровня Отображение уровня заряда батареи Интеллектуальный модуль голосового оповещения о каждой операции и состоянии приемника |  |
| 5 | Аппаратные характеристики | Размеры (Ш х В): 15,8 х 9,8 см Вес (с учетом аккумулятора): 1,2 кг Рабочая температура: от -45° С до +65° С Температура хранения: от -50° С до +85° С Пыле и влагозащищенность: IP68 Ударостойкость: выдерживает падение с высоты 3 метра Водонепроницаемость: погружение на 2 метра |  |
| 6 | Электрические характеристики | Съемный литий-ионный аккумулятор емкостью 6 800 мАч (один аккумулятор), напряжение 7,4 В. Два аккумулятора в комплекте Время непрерывной работы от аккумулятора: - 12 часов в режиме статики - 10 часов в режиме RTK Поддержка быстрой зарядки – 3,5 ч Поддержка внешнего питания 6 – 28 В Функция быстрой зарядки (обязательно) Индикация заряда аккумулятора (обязательно) |  |

- Комплект поставки Приемника EFT М4 GNSS U:

| № п/п | Наименование | Ед. измер. | Количество | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приемник EFT М4 GNSS U со встроенной антенной | шт. | 1 |  |
| 2 | Встроенный 4G-модем | шт. | 1 |  |
| 3 | Встроенный УКВ-модем | шт. | 1 |  |
| 4 | Встроенная GSM-антенна | шт. |  |  |
| 5 | Внешняя УКВ-антенна | шт. | 1 |  |
| 6 | Внешняя GSM-антенна | шт. | 1 |  |
| 7 | Аккумулятор литий-ионный | шт. | 2 |  |
| 8 | Зарядное устройство | шт. | 1 |  |
| 9 | Кабель передачи данных USB | шт. | 1 |  |
| 10 | Кабель OTG | шт. | 1 |  |
| 11 | Бобышка | шт. | 1 |  |
| 12 | Кейс | шт. | 1 |  |
| 13 | Свидетельство о поверке (в электронном виде в системе ФГИС «АРШИН») | шт. | 1 |  |

Ответственный исполнитель:

Главный специалист - геодезист ПО                                 __________________ Духович Н.А.