Приложение №3

Описание товара (опросный лист)

на поставку Контроллера EFT H4

- Технические характеристики Контроллера EFT H4:

| № п/п | Характеристики | Требования заказчика | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Процессор | Android 10 8-ми ядерный с частотой не менее 2 000 МГц, не менее 64х битный |  |
| 2 | Оперативная память | 2 Гб |  |
| 3 | Дисплей | Высококонтрастный дисплей с диагональю не менее 5,5 дюйма, разрешением не менее 720*1280 пикселей. Тачскрин поддерживает работу в перчатках, работу стилусом |  |
| 4 | Клавиатура | Цифровая + физическая полноценная ABCD раскладки с программируемыми клавишами Количество клавиш: не менее 46 |  |
| 5 | Память | 16 Гб встроенной памяти |  |
| 6 | Слот расширения | Поддержка microSD карт не менее 128 Гб |  |
| 7 | Интерфейс ввода-вывода данных и связь | USB-C с поддержкой OTG Bluetooth 4.0 с обратной совместимостью Bluetooth 2.1 Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 ГГц/ 5 ГГц не менее двух SIM карт (одновременная работа), модуль 4G (TDD-LTE/FDD- LTE/WCDMA/EDGE/GPRS) Встроенный микрофон Встроенный динамик Встроенный модуль GPS/GLONASS/Beidou, AGPS, не менее 20 каналов Не менее 13-мегапиксельная фотовидеокамера с автофокусом и светодиодной вспышкой Встроенный акселерометр, магнитометр, счетчик шагов, датчик положения, компас, барометр, высотомер, датчик освещенности, G-сенсор, гироскоп, датчик линейного ускорения, датчик силы тяжести. Датчик NFC |  |
| 8 | Электропитание | Адаптер переменного тока (5В/3А, 100-240В, 50/60 Гц) Встроенный аккумулятор емкостью не менее 7 500 мАч, напряжение не менее 3.7 В Продолжительность работы не менее 14 часов Поддержка быстрой зарядки: не менее 3 часа - 90% емкости, не менее 3,75 часа - полный заряд. |  |
| 9 | Габаритные размеры (Д x Ш х В), вес | не более 236 мм * 85 мм * 25 мм не более 480 г (с АКБ) |  |
| 10 | Прочность | не менее IP68 Защита от падений c высоты не менее 1.2 м |  |
| 11 | Условия окружающей среды | Температура: рабочая: не менее от -35°C до +65°C хранения: не менее от -40°C до +70°C Влажность: относительная влажность не менее 100% |  |
| 12 | ПО для работы в режиме RTK | должно обеспечивать совместную работу контроллера и GNSS оборудования. Программное обеспечение предназначено для сбора и обработки полевых данных. Функциональные возможности программы позволяют решать геодезические задачи в следующих областях: геодезия, топография, землеустройство, промышленное и гражданское строительство, горное дело, проектирование, строительство автомобильных и железных дорог и развязок. |  |
| 13 | Ключевые особенности | Поддержка электронного уровня Поддержка импорта/экспорта формата DXF по слоям Карта локализации Сортировка проектов Библиотека различных систем координат Поиск точек, снятых от разных баз Автозапись точки при выносе линий Масштабирование при выносе Расчет площади полигонов Работа с электронным компасом Отображение статуса выноса Возможность изменения условного знака отображения точки Проверка координат базы на корректность Расширенные настройки радио c контроллера Возможность настройки профилей Экспорт диапазона точек Ручной ввод сдвига базы Передача СК (система координат) по QR-коду |  |

- Комплект поставки Контроллера EFT H4:

| № п/п | Наименование | Ед. измер. | Количество | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроллер EFT H4 | шт. | 1 |  |
| 2 | Адаптер переменного тока | шт. | 1 |  |
| 3 | USB-кабель | шт. | 1 |  |
| 4 | Ремень | шт. | 1 |  |
| 5 | Встроенная аккумуляторная батарея | шт. | 1 |  |
| 6 | Стилус | шт. | 1 |  |
| 7 | Защитная пленка на экран | шт. | 1 |  |
| 8 | SD карта 16Gb | шт. | 1 |  |
| 9 | Кронштейн EFT (Н4) на веху | шт. | 1 |  |
| 10 | ПО EFT Field Survey (инструкция ПО в контроллер EFT H4). | шт. | 1 |  |

Ответственный исполнитель:

Главный специалист - геодезист ПО                                 __________________ Духович Н.А.