Приложение № 1

| Согласовано: Заместитель технического директора (ремонт) АО «Томская генерация» _________________ П.В. Пронин «___»______________ 2026 г. | Утверждаю: Заместитель генерального директора – технический директор АО «Томская генерация» _________________ С.Ю. Кузьмин «___»______________ 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

Капитальный ремонт с подготовкой ЭПБ подогревателей ПВД-5;6;7 и ПНД-1;2;3;4 СП ТЭЦ-3 АО "Томская генерация" в 2026 г.

(наименование работ в соответствии с наименованием закупки в ГКПЗ)

1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ (НОМЕНКЛАТУРА) И ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ РАБОТЫ

Работы выполняются по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, 2б, на территории структурного подразделения ТЭЦ-3 АО «Томская генерация» и включают в себя:

- Капитальный ремонт с подготовкой ЭПБ подогревателей ПВД-5;6;7 и ПНД-1;2;3;4 СП ТЭЦ-3 АО "Томская генерация".

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Основание для выполнения работ

Истечение нормативного срока службы оборудования

2.2. Требования к срокам выполнения работ

Общий срок производства работ: с даты заключения договора по «31» августа 2026 г.

2.2.1. Капитальный ремонт с подготовкой ЭПБ подогревателей ПВД-5;6;7 и ПНД-1;2;3;4 СП ТЭЦ-3.

- начало – с даты заключения договора;

- окончание – «31» августа 2026 г.

2.3. Нормативные требования к качеству работ, их результату

Все работы должны выполняться в соответствии с настоящим техническим заданием. Последовательность выполнения работ должна соответствовать технологическому процессу на основании линейного графика, разрабатываемого Подрядчиком, с соблюдением нормативно-правовых актов РФ, регулирующий данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь:

- СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

- ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. «Работы электросварочные. Требования безопасности»;

- «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 884н;

- Федеральный закон №116 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики». Приказ Минэнерго РФ от 25 октября 2017г. №1013 (в редакции Приказа Минэнерго РФ от 19 декабря 2023 г. № 1180);

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;

- ГОСТ 9.402-2004 "Единая система защиты от коррозии и старения, Подготовка металлических покрытий к окрашиванию"

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утв. приказом Министерства энергетики РФ от 04.10.2022г. № 1070;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

- «Правила по охране труда при работе на высоте» (Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н.)

- «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» (Зарегистрированных в Минюсте России 11.12.2020 года № 61411);

- Правила противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.;

- РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (утверждены приказом Ростехнадзора № 536 от 15.12.2020 г.);

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утверждены приказом Ростехнадзора № 531 от 15.12.2020 г.);

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утв.  приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 528

- Заводские инструкции, ТУ и правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

- Нормы безопасности строительных, ремонтно-монтажных и сопутствующих работ, требования об охране окружающей среды, а также ПУЭ, правила Ростехнадзора и прочие действующие нормативно-технические документы, доведенные заказчиком до Подрядчика.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

3.1. Объем выполняемых работ

Объемы работ должны быть выполнены в строгом соответствии с ведомостями объемов работ и локально-сметными расчетами, представленными Заказчиком (Приложения №№ 1-2)

3.2. Требования к последовательности этапов выполнения работ

Подрядчик обязан не позднее 10 суток после подписания договора представить заказчику на утверждение линейный график проведения работ.

В сроки, установленные пунктом 2.2 должны быть закончены все работы, осуществлён вывоз мусора и отходов, образовавшихся в процессе проведения работ с последующей их утилизацией Подрядчиком, приведена в надлежащий вид рабочая территория площадок обслуживания.

Вся исполнительная документация должна быть передана Подрядчиком Заказчику в срок, указанный в п.3.6. настоящего Технического задания.

3.3. Требования к организации обеспечения работ

3.3.1. Последовательность выполнения работ должна соответствовать технологическому процессу на основании линейного графика, разрабатываемого Подрядчиком. Подрядчик передаёт Заказчику разработанный ППР за 10 дней до начала работ.

3.3.2 При невозможности своевременного обеспечения материально-техническими ресурсами разработанного графика выполнения работ, Подрядчик совместно с Заказчиком корректируют сроки выполнения работ. Скорректированные сроки не должны выходить за рамки сроков исполнения условий договора. При исключении работ из графика, без замены на иные, стоимость работ Подрядчику не оплачивается.

3.3.3. До начала выполнения работ Подрядчик должен своими силами поставить к месту производства работ необходимое оборудование и материалы.

3.3.4. Непосредственно перед началом производства работ Подрядчик обязан выставить необходимые знаки, обеспечивающие круглосуточную безопасность, оградить территорию производства работ.

3.3.5. Подрядчик обязан назначить своего уполномоченного представителя для координации и решения всех вопросов, связанных с выполнением данных работ, подписание документов, а также назначить лиц, ответственных за охрану труда, промышленную и пожарную безопасность, и в письменном виде известить об этом Заказчика с описанием полномочий вышеуказанных лиц и зон их ответственности.

3.3.6. Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требований правил по охране труда.

3.3.7. Обеспечение энергоснабжения работ, подключение механизмов и инструмента обеспечивается Заказчиком, путем подключения в предварительно согласованных стационарных точках.

3.3.8. Хранение бытовых отходов на месте производства работ не допускается.

3.3.9. Подрядчик должен самостоятельно производить сбор, вывоз и утилизацию, в том числе бытовых, отходов, получаемых при проведении им работ.

3.3.10. Подрядчик должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение работ необходимой технологической оснасткой, средствами механизации, инструментом, грузовым транспортом и прочими устройствами необходимыми для выполнения работ в объеме настоящего технического задания.

Подрядчик обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии. Подрядчик исключает посещение на территории Заказчика зон, не имеющих отношения к выполнению работ по договору, своим персоналом. Въезд и выезд транспорта с оборудованием и материалами на территорию и с территории Заказчика контролируется персоналом Заказчика. Подрядчик обязан выполнять все требования контролирующего персонала Заказчика.

На весь период выполнения работ, предусмотренных договором, допускается проезд на территорию станции согласованного Заказчиком и Подрядчиком количества автомобилей. В целях согласования данного вопроса Подрядчик передает Заказчику заявку со списком транспортных средств с указанием государственных знаков, а также фамилий, имен, отчеств водителей.

3.3.11 Подрядчик до начала ремонтных работ обязан ознакомить всех членов производственных бригад с объемом ремонтных работ, сроком ремонта, графиком выполнения ремонтных работ, мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями, правилами внутреннего распорядка.

При исполнении обязательств Подрядчик несет полную ответственность за любую свою деятельность, связанную с воздействием (возможным воздействием) на окружающую среду, в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации. Соблюдает требования законодательства в части охраны атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, санитарного законодательства и др. природоохранного законодательства.

Подрядчик производит оплату штрафов, налагаемых контролирующими органами за вред, нанесенный своей деятельностью окружающей среде.

Подрядчик выполняет в установленные сроки предписаний (указаний) Заказчика, контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникающих в результате деятельности Подрядчика, ставящих под угрозу экологическую и санитарную обстановку.

Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение природоохранного законодательства привлекаемых им субподрядчиков.

3.3.12. Работники Подрядчика допускаются к работе после проведения:

-  Обучения и проверки знаний требований охраны труда, в соответствии с порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановление Правительства РФ и Минобразования РФ от 24.12.2021г. № 2464;

Обучения безопасным метода и приемам выполнения работ на высоте, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 N 782н (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61477)

В соответствии с требованиями п.2.12 РД 34.03.284-96 «Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности», перед выполнением работ на территории действующего предприятия лицо, выдающее наряд-допуск, ответственный руководитель работ, ответственный исполнитель работ обязаны изучить разделы законодательных и нормативных актов в части касающейся выполняемых работ, пройти дополнительную проверку знаний по охране труда в комиссии организации при участии представителя предприятия.

Персонал Подрядчика должен соответствовать требованиям статьи 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 21.07.2021 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию

3.4.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать нормативно-техническим документам, стандартам, отвечать ГОСТ и ТУ, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством. При этом поставляемый товар должен соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

3.4.2. Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет входной контроль качества применяемых материалов с составлением соответствующей документации.

3.4.3. Применение альтернативных материалов и оборудования согласовываются с Заказчиком, для определения целесообразности и определения вида обеспечения МТР.

3.4.4. Материально технические ресурсы, используемые в процессе выполнения работ, предоставляет Подрядчик.

3.4.5. Подготовку и хранение МТР необходимо производить за пределами рабочей зоны и доставлять к месту проведения работ подготовительными к применению.

3.4.6. Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

3.4.7. Материалы, используемые в процессе выполнения работ должны быть новыми и изготовлены не ранее 2025 года.

3.5. Требования безопасности

3.5.1. Подрядчик до начала выполнения работ обязан пройти все необходимые инструктажи по безопасности труда и пожарной безопасности.

    - Подрядчик обязуется выполнять полный комплекс мер безопасности и обеспечивать персонал, привлеченный на работы по настоящему договору, медицинскими аптечками, укомплектованными в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.05.2024 г. № 262н, и СИЗ для защиты от воздействия вредных факторов: высокой температуры, высоких уровней шума и вибрации, запыленности, вредных и ядовитых веществ и др.

    - Подрядчик должен незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным способом), а затем в письменной форме представителю Заказчика обо всех происшествиях (несчастный случай, пожар, взрыв, авария и т.п.).

    - Персонал Подрядчика во время нахождения на территории Заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. Право допуска к выполнению поручаемых работ, в соответствии с договором, должно быть подтверждено письмом руководителя подрядной организации.

    - Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины, порчи имущества Заказчика.

    - В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

3.5.7. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку рабочих мест, на которых выполняются демонтажные работы.

3.5.8. В случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации, Подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

3.5.9. Работы, при проведении которых возможно повреждение оборудования Заказчика или нанесения вреда здоровью персонала, должны производиться по ППР, согласованному с Заказчиком.

3.5.10. Персонал, участвующий в производстве работ, должен обладать знаниями пожарно-технического минимума и оказания первой (доврачебной) помощи.

3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при проведении работ и их завершении

Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную документацию, оформленную согласно требованиям, действующих НТД:

3.6.1. Копии лицензии всех организаций участвующих в производстве работ

3.6.2. Копии удостоверений лиц ответственных за качество выполненных работ.

3.6.3. Копии приказов о назначении ответственных производителей работ.

3.6.4. Специальные журналы работ.

3.6.5. Акты выполненных работ, ведомости объемов выполненных работ, технические решения, и др. документы по требованию Заказчика.

3.6.6. До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком проверяет на соответствие документы, удостоверяющие качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний), техническую документацию предприятий-изготовителей (гарантийные талоны, инструкции, руководство по эксплуатации, информационные листы, свидетельство о поверке штатных измерительных приборов).

3.6.7. В случае выявления в процессе производства строительно-монтажных и специальных работ дополнительных объемов, не учтенных сметой к договору, Подрядная организация с участием представителей Заказчика составляет акт с указанием дополнительных объемов работ и обоснованием необходимости их выполнения, и последующим составлением ведомостей исключаемых и дополнительных работ для формирования исполнительной сметы и оформлением дополнительного соглашения.

3.6.8. Не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до окончания отчётного периода или фактического окончания выполнения работ, включенных в п. 1 текущего Технического задания в отдельности, Подрядчик обязан передать Заказчику техническую документацию, подготовленную в процессе выполнения работ в соответствие с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденными приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013 (в редакции Приказа Минэнерго РФ от 19 декабря 2023 г. № 1180), включая:

- акт дефектации;

- акт приемки из ремонта;

- акты выполненных работ;

- ведомость планируемых ремонтно-строительных работ;

- ведомость объемов выполненных работ;

- протокол исключения работ из ведомости планируемых работ (по потребности);

- ведомость дополнительных работ (по потребности);

- технические решения (по потребности);

- акты скрытых работ, с фотографиями в электронном и печатном виде (Освидетельствование скрытых работ комиссией осуществляется только в рабочие дни, освидетельствование скрытых работ в выходные дни производится по факту согласования Заказчиком письменного обращения Подрядчика о необходимости данного действия) и др. документы по требованию заказчика

- общий журнал работ по форме КС-6;

- акты освидетельствования выполненных работ;

- результаты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части;

- иные документы, обеспечивающие выполнение требований нормативно-технической документации, распространяющиеся на производимую деятельность, а также документы, требуемые Заказчиком к исполнению.

Не предоставление требуемой документации в порядке и сроки, указанные в текущем пункте технического задания, является основанием непринятия выполненных работ.

3.6.9. В случае выявления, до начала и в процессе производства строительно-монтажных и специальных работ дополнительных объемов, не учтенных сметой к договору, Подрядная организация с участием представителей Заказчика составляет акт с указанием дополнительных объемов работ и обоснованием необходимости их выполнения, и последующим составлением ведомостей исключаемых и дополнительных работ для формирования исполнительной сметы, и оформлением дополнительного соглашения.

3.6.10. Закрытие актов КС-2 с материалами, приобретаемыми по коммерческим ценам, производить по фактической стоимости МТР (на основании предъявляемых счетов-фактур), но не выше стоимости указанной в договоре.

3.6.11. Все материалы и оборудование, приобретаемые Подрядной организацией по коммерческим ценам и включаемые в акты приемки выполненных работ (КС-2) должны быть подтверждены счетами-фактурами и товарно-транспортными накладными (товарными накладными), с обязательным указанием номера, даты, наименованием организации поставщика.

3.6.12. Порядок приемки результатов работ:

3.6.12.1. Подрядчик до 12:00 часов по московскому времени дня следующего за днем окончания выполнения работ направляет Заказчику посредством факсимильной/электронной связи по номеру факса (382-2) 43-26-47/адресу электронной почты urtamov_da@interrao.ru Заказчика, копии документов, подтверждающих факт выполнения работ, а именно: акт о приемке выполненных работ и счета-фактуры;

3.6.12.2.  При непредставлении Подрядчиком копий документов, подтверждающих факт выполнения работ, в порядке и сроки, указанные в предыдущем пункте технического задания, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик обязан в течение 1 (одного) календарного дня со дня получения такого уведомления предоставить Заказчику посредством факсимильной/электронной связи по номеру факса (382-2) 43-26-47/адресу электронной почты urtamov_da@interrao.ru Заказчика, копии документов, подтверждающих факт выполнения работ;

3.6.12.3.В течение 2 (двух) календарных дней со дня получения от Подрядчика копий документов, подтверждающих факт выполнения работ, Заказчик уведомляет Подрядчика об ошибках, неточностях в представленных документах. В указанном уведомлении Заказчик указывает способ устранения ошибок, неточностей в представленных документах. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления устраняет ошибки, неточности в документах и представить Заказчику посредством факсимильной/электронной связи по номеру факса (382-2) 43-26-47/адресу электронной почты urtamov_da@interrao.ru Заказчика копии исправленных документов;

3.6.12.4. Оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения работ, подлежат направлению в адрес Заказчика не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня окончания выполнения работ, но в любом случае до 2 (второго) числа месяца следующего за месяцем окончания выполнения работ.

3.6.13. Приемку выполненных работ осуществляет технический надзор Заказчика.

3.6.14. Проведение государственной экспертизы итоговой документации не требуется.

3.6.15. Согласование порядка ведения работ и технической документации в надзорных органах не требуется.

3.7. Требования к гарантийным обязательствам

3.7.1. Гарантийные обязательства Подрядчика устанавливаются с момента подписания представителями сторон акта сдачи - приемки результатов выполненных работ и составляют не менее 24 месяцев.

3.7.2. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления Заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.

3.7.3. В течение гарантийного срока Подрядчик устраняет все выявленные дефекты за свой счет.

3.8. Ответственность Подрядчика

3.8.1. За нарушения условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ.

3.8.2. Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

3.8.3. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ.

3.8.4. Подрядчик несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по-настоящему ТЗ.

3.8.5. Подрядчик, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику.

3.8.6. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения работ по договору и устранения нарушений.

3.8.7. Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины, неадекватным поведением.

3.8.8. В случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации Подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

3.9. Требования к порядку привлечения субподрядчиков

Подрядчик для выполнения работ указанных в ТЗ может привлекать к исполнению обязательств по договору субподрядчиков (соисполнителей) после получения письменного предварительного согласия Заказчика, при этом общий объем работ, выполняемых всеми субподрядчиками (соисполнителями) не должен превышать 50 (пятидесяти) % (процентов) от общего объема работ по договору.

В случае привлечения субподрядчиков, Подрядчик обязан:

- согласовывать кандидатуры субподрядчиков (соисполнителей) в случае изменения их состава по сравнению с представленными Подрядчиками в заявке на участие в закупке;

- до заключения договора с субподрядчиком (соисполнителем) представить Заказчику следующую информацию: наименование и адрес субподрядчика (соисполнителя), перечень видов работ (услуг), которые Подрядчик намерен поручить субподрядчику (соисполнителю); копии его лицензий и иных документов о допусках к видам работ, сведения о квалификации и опыте инженерного состава субподрядчика (соисполнителя);

- предусматривать в договорах субподряда: право Заказчика наблюдать, проверять, инспектировать деятельность субподрядчиков (соисполнителей) и выполнение субподрядчиками (соисполнителями) любых обязательств, принятых по договору субподряда, обязанность субподрядчиков (соисполнителей) выполнять требования Заказчика, аналогичные предъявляемые Подрядчику и предоставлять всю необходимую документацию;

- в течении 1 (одного) рабочего дня с момента заключения договоров/соглашений дополняющих, изменяющих, прекращающих договоры с субподрядчиками (соисполнителями) представлять копии этих договоров/соглашений дополняющих, изменяющих, прекращающих договоры Заказчику.

- ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА, ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ

  - Участник закупки в составе предложения должен предоставить согласие с представленными сметами и методами ценообразования в соответствии с формами, представленными в закупочной документации.

  - Максимальная (начальная) стоимость работ корректируется применением к утвержденным сметным расчетам коэффициента тендерного снижения.

  - При этом принятие смет Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за формирование качественной сметной документации и ее соответствие исполнительным работам на стадии реализации мероприятий. При составлении сметной документации руководствоваться Рекомендациями по формированию сметной стоимости (Приложение №№ 3 к ТЗ).

  - Договор на выполнение работ заключается по форме Заказчика. Договор заключается в объеме настоящего ТЗ, после согласования и утверждения смет Заказчиком. При этом цена договора определяется утвержденной сметой и не может превышать цену конкурсной заявки Подрядчика, указанной в письме о подаче оферты.

  - . Заказчик производит расчет за выполненные в рамках настоящего договора работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного счета-фактуры, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) уполномоченными представителями сторон. В платежном поручении Заказчик указывает дату и номер настоящего договора. Датой оплаты является день списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Заказчика. Расчеты по договору могут производиться иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ. Заказчик имеет право не соблюдать данный порядок и в одностороннем порядке изменить срок, соразмерно увеличив его на количество дней, затраченных Подрядчиком на устранение претензий по качеству работ.

  - Обеспечение исполнения договора:

4.6.1. Заказчиком определены следующие обязательства по Договору, которые должны быть обеспечены:

• обязательство о поставке товара, выполнении работ, оказании услуг в сроки, указанные в Договоре;

• обязательство о поставке товара, выполнении работ, оказании услуг, соответствующих качественным и количественным характеристикам, установленным в Договоре;

• другие обязательства, предусмотренные условиями Договора.

4.6.2. Обеспечение исполнения Договора представляется до даты заключения договора и может быть представлено в виде независимой гарантии, внесения денежных средств, поручительства аффилированного лица (в случаях, установленных настоящим разделом), в размере 5% от начальной (максимальной) цены Договора, кроме того НДС, а именно в сумме 167 871,27 (сто шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят один) руб. 27 копеек (2751988,00*0,05*1,22).

В случае, если обеспечение исполнения Договора предоставляется в виде независимой гарантии или поручительства аффилированного лица, срок их действия должен превышать срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, таким поручительством, не менее чем на один месяц.

4.6.3. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно, кроме случаев предоставления поручительства аффилированного лица, предусмотренных настоящим разделом.

4.6.4. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Договора независимой гарантии, независимая гарантия должна отвечать следующим требованиям, предъявляемым к условиям принимаемых независимых гарантий:

1. Независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Независимая гарантия выдается победителю закупки/Подрядчику в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта. Форма независимой гарантии должна соответствовать форме, установленной Положением Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее также – Положение).

Форма независимой гарантии должна быть составлена с учетом требований статей 368—379 Гражданского кодекса РФ и в ней должны быть указаны: дата выдачи; принципал; бенефициар; гарант; денежная сумма, подлежащая выплате, или порядок ее определения; срок действия гарантии; обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии.

4. Независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом.

5. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Договора, должна содержать следующие дополнительные требования:

а) условие о праве Заказчика (Бенефициара) предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных ею обязательств составленное по форме приложения к Положению требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в размере цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему исполненных Подрядчиком обязательств, которые предусмотрены Договором и в отношении которых Заказчиком (Бенефициаром) осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения Договора;

б) условие о праве Заказчика (Бенефициара) направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика (Бенефициара). Выбор формы направления такого требования осуществляется Заказчиком (Бенефициаром) самостоятельно.

6. В независимой гарантии должно содержаться условие об обязанности Гаранта рассмотреть требование Заказчика (Бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов:

а) расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии;

б) документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;

в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Бенефициара).

7.  В независимой гарантии должен быть указан срок уплаты Бенефициару денежной суммы по требованию - не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения Гарантом требования Бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.  В независимой гарантии должна быть указана сумма, подлежащая выплате. Сумма независимой гарантии должна быть рассчитана исходя из цены лота, указанной в ГКПЗ (кроме того, НДС в случае применения), а не от окончательной цены Договора, заключаемого сторонами.

9. В независимой гарантии должен быть указан срок ее действия (дата) [срок должен быть определен по правилам Гражданского Кодекса РФ, но в любом случае срок действия гарантии должен превышать срок исполнения обязательств по Договору не менее, чем на один месяц с даты окончания срока исполнения основного обязательства, предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке].

10. В тексте независимой гарантии должна содержаться информация об основном обязательстве, исполнение по которому обеспечивается гарантией (№ и дата Договора и его предмет / № и дата извещения о проведении закупки и его предмет).

11. В тексте независимой гарантии рекомендуется указать, что она выдается в обеспечение исполнения обязательств по Договору.

12. При продлении срока действия Договора срок действия независимой гарантии также должен быть продлен на этот же период времени, либо организована выдача новой независимой гарантии на аналогичных условиях (согласно требованиям действующего законодательства, применимого права гарантии и решения гаранта).

13. Требование платежа должно быть предъявлено Гаранту до истечения срока действия банковской гарантии.

14. Независимая гарантия не должна содержать условие о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение Подрядчиком обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

15. В независимой гарантии не должно содержаться не документарных условий (без указания документов, подтверждающих соответствующий факт).

16. При составлении текста независимой гарантии необходимо учитывать принцип независимости гарантии от условий Договора. В независимой гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному.

17. Независимая гарантия должна быть выдана Гарантом, согласованным и одобренным Бенефициаром до выдачи гарантии с учетом Перечня гарантов, предусмотренных частью 8 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

18. В независимой гарантии должно быть указано, что обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничено уплатой суммы, на которую выдана гарантия.

19. В независимой гарантии рекомендуется указать, что Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по гарантии не ограничена суммой, на которую выдана гарантия.

20. Независимая гарантия должна содержать условие о праве Бенефициара передавать право требования по независимой гарантии в случае перемены Заказчика с предварительным извещением об этом Гаранта.

21. В независимой гарантии должна быть указана сторона, ответственная за оплату тех или иных расходов, связанных с выдачей или исполнением требований по гарантии, в т.ч. условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением Гарантом денежных средств по независимой гарантии, несет Гарант.

22. В независимой гарантии должно содержаться условие, согласно которому исполнением обязательств Гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику (Бенефициару), указанный Заказчиком (Бенефициаром) в требовании об уплате денежной суммы по независимой гарантии.

23. В независимой гарантии должно содержаться условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде.

24. В независимой гарантии должно содержаться условие о том, что исключение банка (если независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 указанной статьи, не прекращает действия независимой гарантии и не освобождает Гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий.

25. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента от денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

26. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной Подрядчиком с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, настоящим требованиям является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.

4.6.5. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Договора поручительства аффилированного лица, такое поручительство должно соответствовать требованиям, установленным статьями 361 – 367 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.6.6. Поручительство аффилированного с Подрядчиком лица может быть предоставлено в качестве обеспечения исполнения договора только в случае, если в отношении Подрядчика иностранными государствами введены ограничительные меры и/или в отношении бенефициарных владельцев (совокупная доля его прямого и (или) косвенного участия в этой организации составляет не менее 25 процентов) Подрядчика иностранными государствами введены ограничительные меры, при этом такое аффилированное лицо должно:

а) обладать кредитным рейтингом не ниже категории «А» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или кредитного рейтингового агентства акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;

б) представить Заказчику сведения, подтверждающие платежеспособность аффилированного лица, в том числе его ежегодную и ежеквартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

в) принять обязательство письменно извещать Заказчика в течение 3-х рабочих дней со дня наступления следующих событий:

- предъявление к аффилированному лицу имущественных требований, превышающих 10 процентов балансовой стоимости активов аффилированного лица со стороны третьих лиц;

- возбуждение в отношении руководителя аффилированного лица уголовного дела в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

- изменение местонахождения, учредительных документов, органов управления аффилированного лица, банковских реквизитов аффилированного лица;

- принятие решения о реорганизации или ликвидации аффилированного лица;

- принятие судом к производству заявления о признании аффилированного лица несостоятельным (банкротом).

При наступлении одного из указанных событий Заказчик вправе требовать замены поручительства аффилированного лица на банковскую гарантию, на поручительство иного аффилированного лица, иное обеспечение обязательств.

4.6.7. Ответственность Поручителя перед Заказчиком за надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору солидарная, в связи с чем, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения указанного обязательства по Договору, Заказчик вправе по своему выбору потребовать исполнения неисполненного обязательства или его части у Подрядчика и/или Поручителя.

4.6.8. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора, размер которого может быть уменьшен пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Договором.

4.6.9. В случае увеличения стоимости Договора/обеспечиваемого обязательства (в том числе размера аванса) осуществляется соответствующее увеличение размера предоставляемого обеспечения.

Уменьшение размера обеспечения исполнения Договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а также приемки части поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг в объеме, превышающем выплаченный аванс (если Договором предусмотрена выплата аванса).

4.6.10. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Договора денежных средств, такие денежные средства должны быть внесены на счет Заказчика, указанный в Договоре.

4.6.11. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора, - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором. Денежные средства возвращаются на банковский счет Подрядчика.

4.6.12. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Договора, если такое обеспечение осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Договора, возвращаются Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, на сумму которых уменьшается размер обеспечения и направления соответствующего заявления Заказчику. Денежные средства возвращаются на банковский счет Подрядчика.

4.6.13. Обязательства Заказчика по возврату денежных средств в счет обеспечения исполнения Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

4.6.14. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Договора, Подрядчику не возвращаются в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, указанных в пункте 4.6.1. ТЗ.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации

5.1.1. Участник закупки представляет в составе своего предложения справку о кадровых ресурсах по форме, указанной в закупочной документации, подтверждающую наличие персонала необходимого для выполнения работ, являющихся предметом закупки:

- мастер/прораб/производитель работ – 1 чел., имеющий 2 и 3 группу по безопасности работ на высоте;

- слесарь-ремонтник от 4-го разряда – 3 человека (в т.ч. стропальщик – 2 чел., а также 2 чел., имеющие 1 группу по безопасности работ на высоте);

- газорезчик от 6-го разряда – 1 человек;

- электросварщик – 1 чел. (I уровень, область распространения аттестации КО (2) аттестованных на проведение следующих видов сварки: РД – Ручная дуговая сварка покрытыми электродами; на следующих группах технических устройств опасных производственных объектов: КО – Котельное оборудование п.2 – Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07МПа и температурой воды выше 1150С)

- специалист сварочного производства – 1 чел. (II или III уровня, область распространения аттестации КО (2) аттестованных на проведение следующих видов сварки: РД – Ручная дуговая сварка покрытыми электродами; на следующих группах технических устройств опасных производственных объектов: КО – Котельное оборудование п.2 – Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07МПа и температурой воды выше 1150С).

Наименование профессий указаны в соответствии с ЕТКС. При отсутствии в штате профессий с требуемыми наименованиями участник закупки предоставляет альтернативную профессию, числящуюся в штатном расписании организации с письменным подтверждением идентичности объёмов и квалификации должностных обязанностей заменяемых профессий. При совмещении профессий предоставляется письменное подтверждение данного обстоятельства.

При этом допускается обеспечение кадровой потребности силами привлекаемых сторонних организаций, за исключением инженерно-технического персонала (мастер, инженер, руководитель работ и т.д.). Обеспечение требуемых кадровых единиц сторонними организациями подтверждаются письменно, что может являться обоснованием наличия требуемых кадровых ресурсов Участника закупки.

Документы (копии удостоверений, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие необходимой аттестации Участник должен предъявить на электросварщика – 1 чел., специалиста сварочного производства – 1 чел.

5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов

5.2.1. Участник закупки представляет в составе своего предложения справку о материально-технических ресурсах по форме, указанной в закупочной документации, подтверждающую наличие:

- транспорт для перевозки грузов – 1 ед. (возможно использование арендованного транспорта);

- слесарный инструмент – 1 комплект;

- сварочный аппарат (сварочный инвертор) – 1 шт.;

- газорезательное оборудование  – 1 комплект;

- угловая шлифовальная машина – 1 шт.;

- таль ручная г/п 3-10т. – 1 шт.

5.3. Требования о наличии аттестованных технологий сварки

Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки копию действующего Свидетельства НАКС о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки (наплавки) в соответствии с требованиями РД 03-615-03, с распространением в области аттестации на КО (2) включающей виды сварки:

РД - Ручная дуговая сварка покрытыми электродами.

5.4. Требования к измерительным приборам и инструментам

Нет требований.

5.5. Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий

Нет требований.

5.6. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Участник закупки предоставляет в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие у него системы менеджмента качества действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ (ИСО 9001), систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда (СМПБиОТ) (OHSAS 18001/ ISO 45001), экологического менеджмента (ISO 14001), энергетического менеджмента ISO 50001/ГОСТ Р ИСО 50001.

5.7. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

В случае если Участник закупки является аккредитованным лицом в рамках системы добровольной аккредитации в Группе «Интер РАО» в качестве поставщика товаров, работ, услуг, являющихся предметом настоящей закупки, то такой Участник предоставляет в составе своего предложения копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО» » в качестве поставщика по следующим видам деятельности:

- работы по ремонту паровых и водогрейных котлов, иного тепломеханического оборудования.

5.8. Требования к опыту выполнения аналогичных работ

Участник закупки предоставляет в составе своего предложения справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров по форме, указанной в закупочной документации, подтверждающую наличие у него опыта выполнение аналогичных видов работ по текущему ремонту паровых и водогрейных котлов, иного тепломеханического оборудования, в количестве не менее 2-х исполненных договоров за последние два года, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.

5.9. Требования к опыту поставки аналогичных товаров

Нет требований.

5.10. Требования к субподрядным организациям

Требования, указанные в пунктах 5.1. - 5.9. применимы к привлекаемым Участниками Субподрядчикам, в объеме поручаемых им работ согласно «Плану распределения работ между генеральным подрядчиком и субподрядными организациями» и документы, подтверждающие соответствие требованиям, должны приставляться в составе заявки участника.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ.

6.1. Ведомости объемов работ и локально-сметные расчеты (Приложения №№ 1-2);

6.2. Рекомендации по формированию сметной стоимости (Приложение № 3);

| Согласовано: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технический директор СП ТЭЦ-3 АО «Томская генерация» | ________ | О.В. Ковалёв |
| Зам. технического директора по ремонту СП ТЭЦ-3 АО «Томская генерация» | ________ | Д.И. Гатин |
| Начальник ОИПР АО «Томская генерация» | ________ | О.О. Ковалёв |
| Ответственные исполнители: |  |  |
| Руководитель НППР СП ТЭЦ-3 АО «Томская генерация» | ________ | К.В. Коваленко |