Приложение № ___ к договору

№__________________

МЕТОДИКА

«Учёт аварий и нарушений в работе энергооборудования, 
и расчёт экономического ущерба от них в АО «Томская генерация»

МТ-039-4

| Ответственный за применение ВНД | Заместитель генерального директора-технический директор |
| --- | --- |
| Владелец документа | Заместитель генерального директора-технический директор |

Содержание

1.	ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ	3

2.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3

3.	ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОЛЕЙ И ТЕРМИНОВ	3

4.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	11

5.	УЧЕТ АВАРИЙ, ИНЦИДЕНТОВ И НАРУШЕНИЙ В РАБОТЕ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ	12

6.	ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ АВАРИЙ И НАРУШЕНИЙ В РАБОТЕ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ	18

6.1.	Затраты на ведение ремонтных работ ()	18

6.2.	Безвозвратные потери средств производства ()	19

6.3.	Потери от ухудшения технологических параметров ()	19

6.4.	Пусковые затраты ()	20

6.5.	Затраты на возмещение экологического ущерба (U5)	21

6.6.	Затраты на возмещение социального ущерба ()	21

6.7.	Затраты генерирующих компаний на возмещение убытков потребителям ()	21

6.8.	Потери на балансирующем рынке по собственной инициативе ()	22

6.9.	Неоплата располагаемой мощности электростанции ()	22

6.10.	Потери от неоказания или неполного оказания услуг по обеспечению системной надежности (НПРЧ, АВРЧМ и пр.) ()	23

6.11.	Прочие расходы ()	23

6.12.	Упущенная выгода от недовыработки энергии ()	23

6.12.1.	Упущенная выгода от недовыработки электроэнергии ().	23

6.12.2.	Упущенная выгода от недовыработки тепловой энергии ().	24

6.12.3.	Упущенная выгода при отключениях для устранения повреждений на тепловых сетях () .	                                                                                                                                     24

6.13.	Возвратные суммы ()	26

7.	ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ	26

8.	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	28

9.	КОНТРОЛЬ ВЕРСИЙ ДОКУМЕНТА	29

10.	ПРИЛОЖЕНИЯ	29

10.1.	Приложение № 1. Справка-расчет экономического ущерба	30

10.2.	Приложение № 2. Форма предоставления данных по авариям и нарушениям в работе оборудования.	33

10.3.	Приложение № 3. Форма представления данных по повреждениям, произошедшим при проведении ремонтов и испытаний	35

10.4.	Приложение 4. Рекомендуемая форма акта расследования причин аварий и нарушений в работе энергооборудования (корпоративный учет)	36

- ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

| Краткое описание документа | Настоящая Методика определяет перечень аварий и нарушений в работе энергооборудования, подлежащих учету и расследованию, а также устанавливает порядок расчета и классификации составляющих экономического ущерба от аварий и нарушений в работе энергооборудования. |
| --- | --- |
| Корпоративный стандарт | да |
| Ограничение доступа | нет |

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ регламентирует деятельность следующих подразделений и должностных лиц, включая исполняющих роли:

Наименование подразделения/должности/роли

Руководители подразделений Общества

Работники, участвующие в процессах учета, расследования, расчета экономического ущерба

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОЛЕЙ И ТЕРМИНОВ

| Наименование роли | Определение роли |
| --- | --- |
| Работники, участвующие в процессах учёта, расследования, расчёта экономического ущерба | Работники Общества участвующие в процессах: - учёта и расследования аварий и нарушений в работе энергооборудования; - расчёта экономического ущерба от нарушений в работе энергооборудования и аварий при эксплуатации производственных фондов; - подготовки отчётных сведений по авариям и нарушениям в работе энергооборудования |

| Наименование термина | Сокращение | Определение термина (расшифровка сокращения) |
| --- | --- | --- |
| Вводимые определения: |  |  |
| Авария в электроэнергетике |  | Технологическое нарушение в электроэнергетике, если в результате такого нарушения произошло прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии суммарной мощностью 100 МВт и более, в том числе в результате фактической реализации графиков временного отключения потребления суммарным объёмом 100 МВт и более |
| Технологические нарушения в электроэнергетике | ТН (ЭЭ) | Для целей «Правил расследования аварий в электроэнергетике и инцидентов в электроэнергетике» под технологическими нарушениями в электроэнергетике понимаются - аварийное снижение мощности генерирующего оборудования электростанции, функционирующей в составе Единой энергетической системы России, на величину 25 МВт и более; - аварийное отключение и (или) повреждение линии электропередачи, оборудования объекта электроэнергетики; - неправильная работа комплексов и устройств релейной защиты и автоматики или иных автоматических защитных устройств; - нарушение (отказ) в работе средств диспетчерского и технологического управления, включая оборудование телемеханики и связи, а также нарушение (отказ) в работе автоматизированных систем диспетчерского управления диспетчерского центра субъекта оперативно-диспетчерского управления (далее - диспетчерский центр), автоматизированных систем технологического управления центра управления сетями, центра управления ветровыми (солнечными) электростанциями, центра управления каскадом малых гидроэлектростанций или структурного подразделения потребителя электрической энергии, осуществляющего функции оперативно-технологического управления, в том числе функции технологического управления и ведения, в отношении принадлежащих ему линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электросетевого хозяйства, находящихся в зоне эксплуатационного обслуживания потребителя электрической энергии (далее - центр управления), автоматизированных систем управления технологическими процессами объектов электроэнергетики; - недопустимое отклонение технологических параметров работы линии электропередачи, оборудования или устройства объекта электроэнергетики; - отказ оперативного персонала объекта электроэнергетики (центра управления) от выполнения диспетчерской команды диспетчерского персонала субъекта оперативно-диспетчерского управления (далее - диспетчерская команда), команды на изменение технологического режима работы и эксплуатационного состояния линии электропередачи, оборудования и устройства, выданной оперативным персоналом (далее - команда оперативного персонала) иного субъекта электроэнергетики (в случае, когда в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, выполнение команды оперативного персонала является обязательным), либо изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линии электропередачи, оборудования и устройства без получения диспетчерской команды или диспетчерского разрешения диспетчерского персонала субъекта оперативно-диспетчерского управления, команды оперативного персонала иного субъекта электроэнергетики или выдаваемого им подтверждения возможности изменения технологического режима работы и эксплуатационного состояния линии электропередачи, оборудования и устройства (далее - подтверждение оперативного персонала), за исключением случаев, когда невыполнение диспетчерской команды (команды оперативного персонала) или изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния без диспетчерской команды или диспетчерского разрешения (команды оперативного персонала или подтверждения оперативного персонала) допускается в соответствии с Правилами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утверждёнными ПП РФ от 27.12.2004 N 854 или Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - переход тепловой электростанции в режим выживания с использованием неснижаемого запаса топлива |
| Инциденты в электроэнергетике I категории | И1 | Технологическое нарушение в электроэнергетике, не соответствующие критериям аварии в электроэнергетике, которое состоит в наступлении либо повлекло наступление одного или нескольких из следующих событий: а) отклонение частоты электрического тока в энергосистеме или ее части в течение суток за пределы 50,00+/-0,2 Гц продолжительностью 3 часа и более или за пределы 50,00+/-0,4 Гц продолжительностью 30 минут и более; б) превышение фактическим перетоком активной мощности в контролируемом сечении значения максимально допустимого перетока активной мощности (при работе энергосистемы в вынужденном режиме - допустимого в вынужденном режиме перетока активной мощности) длительностью 1 час и более; в) аварийное отключение и (или) повреждение электротехнического оборудования напряжением 110 кВ и выше или линий электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - также относящихся к объектам диспетчеризации оборудования напряжением 35 кВ и линий электропередачи классом напряжения 35 кВ); г) аварийное отключение и (или) повреждение основного энергетического оборудования единичной установленной мощностью 25 МВт и более (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - мощностью 5 МВт и более) на электростанции; д) аварийное снижение рабочей мощности электростанции на величину 25 МВт и более (для электростанций установленной генерирующей мощностью менее 25 МВт, входящих в состав технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы, - аварийное снижение рабочей мощности электростанции на величину 5 МВт и более); е) неправильная работа устройства (комплекса) противоаварийной автоматики, в результате которой произошло отключение нагрузки потребителей электрической энергии суммарной мощностью 10 МВт и более либо отключение электротехнического оборудования напряжением 110 кВ и выше, линии электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше или основного энергетического оборудования установленной мощностью 25 МВт и более (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - мощностью 5 МВт и более); ж) нарушение (отказ) в работе средств диспетчерского и технологического управления и (или) автоматизированных систем, указанных в определении ТН (абз.5), в том числе каналов связи между диспетчерским центром и объектом электроэнергетики, либо между объектом электроэнергетики и центром управления, либо между диспетчерским центром и центром управления, в результате которого произошло любое из следующих событий продолжительностью 1 час и более: - полная потеря диспетчерской связи между диспетчерским центром и электростанцией установленной генерирующей мощностью 25 МВт и более (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - установленной генерирующей мощностью 5 МВт и более) или объектом электросетевого хозяйства классом напряжения 110 кВ и выше (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - классом напряжения 35 кВ и выше); - полная потеря диспетчерской связи между электростанцией установленной генерирующей мощностью 25 МВт и более (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - установленной генерирующей мощностью 5 МВт и более) или объектом электросетевого хозяйства классом напряжения 110 кВ и выше (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - классом напряжения 35 кВ и выше) и центром управления, осуществляющим в отношении указанных электростанции или объекта электросетевого хозяйства функции технологического управления (ведения); - полная потеря передачи телеметрической информации или потеря передачи (приема) управляющих воздействий режимной и (или) противоаварийной автоматики между диспетчерским центром и электростанцией установленной генерирующей мощностью 25 МВт и более (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - установленной генерирующей мощностью 5 МВт и более) или объектом электросетевого хозяйства классом напряжения 110 кВ и выше (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - классом напряжения 35 кВ и выше); - полная потеря диспетчерской связи между диспетчерским центром и центром управления; - полная потеря дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием электросетевого оборудования и устройствами (функциями устройств) релейной защиты и автоматики объекта электроэнергетики, указанного в абзаце втором настоящего подпункта, из диспетчерского центра; - полная потеря дистанционного управления активной и реактивной мощностью генерирующего оборудования ветровых и солнечных электростанций или малых гидроэлектростанций установленной генерирующей мощностью 25 МВт и более (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - установленной генерирующей мощностью 5 МВт и более) из диспетчерского центра; - полная потеря дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием оборудования и устройств объекта электроэнергетики, указанного в абзаце втором настоящего подпункта, из центра управления, осуществляющего в отношении его функции технологического управления (ведения); з) отказ оперативного персонала объекта электроэнергетики (центра управления) от выполнения диспетчерской команды (команды оперативного персонала иного субъекта электроэнергетики в случае, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике выполнение такой команды является обязательным), либо изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линии электропередачи, оборудования и устройства, находящихся в диспетчерском или технологическом управлении (ведении), без получения диспетчерской команды или диспетчерского разрешения диспетчерского персонала субъекта оперативно-диспетчерского управления (команды оперативного персонала или подтверждения оперативного персонала иного субъекта электроэнергетики), за исключением случаев, когда невыполнение диспетчерской команды (команды оперативного персонала) или изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния без диспетчерской команды или диспетчерского разрешения (команды оперативного персонала или подтверждения оперативного персонала) допускается в соответствии с Правилами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 854 «Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике», или правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; и) переход тепловой электростанции установленной генерирующей мощностью 25 МВт и более (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - установленной генерирующей мощностью 5 МВт и более) в режим выживания с использованием неснижаемого запаса топлива; к) полная потеря питания собственных нужд, оперативного тока, давления в магистралях сжатого воздуха на электростанции установленной генерирующей мощностью 25 МВт и более (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - установленной генерирующей мощностью 5 МВт и более) или на объекте электросетевого хозяйства классом напряжения 110 кВ и выше продолжительностью 1 час и более; л) массовые аварийные отключения и (или) повреждения линий электропередачи классом напряжения 6 - 35 кВ в количестве 10 штук и более, произошедшие в течение 8 часов на территории одного субъекта Российской Федерации в результате воздействия природных явлений, при одновременном нахождении в отключенном состоянии 10 и более линий электропередачи в течение 30 минут и более, если такие аварийные отключения и (или) повреждения привели к прекращению электроснабжения потребителей электрической энергии суммарной мощностью от 10 МВт до 100 МВт |
| Инциденты в электроэнергетике II категории | И2 | Технологическое нарушение в электроэнергетике, не соответствующее критериям аварии в электроэнергетике или инцидента I категории |
| Объект электроэнергетики | ОЭ | имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и сбыта электрической энергии |
| Аварийная ситуация при теплоснабжении | - | Технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима потребления (отпуска) тепловой энергии |
| Затраты на возмещение социального ущерба | - | Суммы, уплачиваемые гражданам (физическим лицам) в счет возмещения вреда, причиненного их жизни или здоровью в результате аварии, инцидента или технологического нарушения в работе оборудования, а также затраты на возмещение стоимости имущества граждан, пострадавших в результате аварии, инцидента или технологического нарушения в работе оборудования |
| Управляющая организация | - | ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией» |
| Общество | - | АО «Интер РАО – Электрогенерация» |
| Филиал | - | Филиал АО «Интер РАО – Электрогенерация», непосредственно осуществляющий производство, передачу или распределение электрической (тепловой) энергии (электростанции, предприятия тепловых сетей) |
| Действующие определения: |  |  |
| Единоличный исполнительный орган | ЕИО | Единоличный исполнительный орган Общества (определяется в соответствии с уставом Общества) |
| Источник тепловой энергии (теплоты) | - | Теплогенерирующая энергоустановка или их совокупность, в которой производится нагрев теплоносителя за счет передачи теплоты сжигаемого топлива, а также путем электронагрева или другими, в том числе нетрадиционными способами, участвующая в теплоснабжении потребителей |
| Нарушение в работе энергооборудования | - | Действия или бездействия персонала, недопустимые отклонения технического состояния, технологических параметров работы энергоустановки (энергооборудования), ее элементов, вызвавшие вывод их из работы (либо изменение эксплуатационного состояния) или повреждение во время эксплуатации, нарушение показателей качества электрической или тепловой энергии, вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, повреждение зданий и сооружений, технологические нарушения в работе энергооборудования, которые в том числе привели к дополнительным вредным или опасным факторам, отклонению параметров энергоносителя, экологическое воздействие, другие факторы снижения надежности, которые не относятся к определению аварии в электроэнергетике, аварии и инцидента на опасном производственном объекте, аварийной ситуации при теплоснабжении, но в результате которых Обществом получены финансово-экономические потери. Перечень аварий и нарушений в работе энергооборудования, подлежащих учету и расследованию, устанавливается в разделе 5 настоящей Методики |
| Сетевая вода | - | Специально подготовленная вода, которая используется в водяной системе теплоснабжения в качестве теплоносителя, предназначенного для покрытия нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей тепловой энергии |
| Система горячего водоснабжения | ГВС | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений или отдельные сооружения и устройства, предназначенные для горячего водоснабжения потребителей, путем нагрева холодной воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального или индивидуального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения) либо путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения |
| Система теплопотребления | - | Комплекс тепловых энергоустановок с соединительными трубопроводами и (или) тепловыми сетями, которые предназначены для удовлетворения одного или нескольких видов тепловой нагрузки |
| Система теплоснабжения | - | Совокупность взаимосвязанных источников теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления |
| Тепловая энергоустановка | ТЭУ | Энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, транспортирования, накопления, распределения или потребления тепловой энергии и теплоносителя |
| Тепловая сеть | ТС | Совокупность устройств, предназначенных для транспортирования, передачи и распределения теплоносителя и тепловой энергии |
| Теплопотребляющая энергоустановка | - | Тепловая энергоустановка или комплекс устройств, предназначенные для использования теплоты и теплоносителя на нужды отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения и технологические нужды |
| Электрическая сеть | - | Совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их электрических линий, размещенных на территории района, населенного пункта, потребителя электрической энергии |
| Энергооборудование | - | Оборудование и сооружения, предназначенные либо используемые (участвующие в технологическом процессе) для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления тепловой и электрической энергии, в том числе при транспортировании рабочей среды к потребителям |
| Авария (на опасном производственном объекте) | - | Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ |
| Безвозвратные потери | - | Остаточная балансовая стоимость утраченного оборудования или сооружения, не подлежащего восстановлению с учетом утилизации и проведения пожарно-спасательных работ |
| Возвратные суммы | - | Суммы, возвращаемые страховыми компаниями, третьими лицами в результате претензионной, рекламационной, реализационной и прочей деятельности |
| Диспетчер Системного оператора | - | Работник диспетчерского центра АО «СО ЕЭС», или его филиал, уполномоченный на выдачу диспетчерских команд и согласований |
| Затраты на возмещение экологического ущерба | - | Сумма затрат, связанных с расходами, произведенными для восстановления (предотвращения) нанесения вреда окружающей среде и стоимости утраченных/дополнительно использованных природных ресурсов для пуска и (или восстановления) штатного режима эксплуатации, производственных фондов, а также штрафными санкциями, наложенными на юридическое лицо |
| Затраты на проведение ремонтных работ | - | Возмещение всех необходимых для ремонта оборудования расходов, включая стоимость запасных частей и материалов для производства ремонтно-восстановительных работ, фонда оплаты труда ремонтного персонала, стоимость демонтажа поврежденного оборудования и/или сооружения, стоимость ремонтных и/или наладочных работ, транспортные расходы |
| Инцидент (на опасном производственном объекте) | - | Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса |
| Нормированное первичное регулирование частоты | НПРЧ | Часть первичного регулирования, осуществляемого в целях обеспечения гарантированного качества первичного регулирования и повышения надёжности энергообъединения выделенными электростанциями (энергоблоками) нормированного первичного регулирования, на которых запланированы и постоянно поддерживаются резервы первичного регулирования, обеспечено их эффективное использование в соответствии с заданными для НПРЧ характеристиками (параметрами) первичного регулирования |
| Потери на балансирующем рынке | - | Обязательства, возникающие на балансирующем рынке при разгрузке (недовыработке электроэнергии) по собственной инициативе |
| Потери от ухудшения технологических параметров | - | Потери от ухудшения технико-экономических показателей, связанных с работой основного оборудования, в том числе при отключении вспомогательного оборудования (ПТН, ЦН, ПВД, БУ, ПСВ и пр.), приводящем к несоблюдению технологических параметров (увеличение удельного расхода топлива из-за снижения температуры питательной воды, ухудшения вакуума, температуры уходящих газов, перерасход электроэнергии на СН и т.д.), а также потери, возникающие при необходимости ввода из резерва, взамен выбывшей мощности, генерирующей мощности с худшими технологическими параметрами (увеличение топливной составляющей в затратах на выработку тепло- и электроэнергии (изменение структуры топлива, ухудшение УРУТ), экологические платежи и др.) |
| Пусковые затраты на топливо | - | Стоимость топлива на пуски оборудования до включения в сеть или набора диспетчерской нагрузки (до окончания пусковых операций) |
| Потери от частичной неоплаты установленной мощности электростанции | - | Потери (убытки) за период вынужденного простоя, аварийного ремонта оборудования, вследствие снижения располагаемой мощности вследствие технологического нарушения |
| Системный оператор | - | Специализированная организация, осуществляющая единоличное управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и уполномоченная на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех субъектов оперативно-диспетчерского управления, субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой. В Единой энергетической системе России функции Системного оператора выполняет АО «СО ЕЭС» |
| Упущенная выгода | - | Недополученная плановая прибыль из-за снижения объема производимой продукции вследствие технологического нарушения в работе оборудования. |
| Ущерб | - | Текущие экономические потери (убытки) в производственной и непроизводственной сфере, вред окружающей природной среде, нанесенные в результате аварии (технологического нарушения в работе оборудования) на энергетическом объекте, (в том числе теплоэнергетическом или теплосетевом объекте) и исчисляемые в денежном эквиваленте |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящая Методика определяет перечень аварий, технологических нарушений и нарушений в работе энергооборудования, подлежащих учету и расследованию, устанавливает порядок расчета и классифицирует составляющие экономического ущерба от аварий, технологических нарушений и нарушений в работе энергооборудования при эксплуатации производственных фондов. Результаты расчета экономического ущерба используются при оценке качества работы персонала энергообъектов при эксплуатации производственных фондов.

  - Предварительная оценка ущерба производится в течение 7 рабочих дней с момента возникновения события по тем составляющим ущерба, для которых известны исходные данные. Окончательный расчет производится, как правило, после окончания расследования события, завершения мероприятий по восстановлению зданий, сооружений, технического состояния оборудования (технического устройства) и включения в работу или перевода в резерв. При корректировке, величины ущерба, относительно ранее направленных отчётных данных, информация доводится до заинтересованных сторон в течение 3-х рабочих дней с указанием причин корректировки с направлением сведений в Управление охраны труда Управляющей организации.

  - Предварительные и уточненные (окончательные) данные для расчета представляются соответствующими центрами ответственности по направлениям деятельности филиалов. Распределение функций между центрами ответственности по представлению данных и консолидации результатов расчета ущерба устанавливается распорядительным документом по АО «Томская генерация».

  - Результаты расчета экономического ущерба оформляются в виде справки-расчета экономического ущерба (приложение №1) и утверждаются руководителем энергообъекта.

  - Определение экономического ущерба от аварий и нарушений в работе оборудования при эксплуатации производственных фондов осуществляется в следующих целях:

    - определение финансово-экономических потерь Общества вследствие аварий (технологических нарушений) и нарушений в работе энергооборудования;

    - статистический анализ аварий и нарушений в работе энергооборудования, а также экономический ущерб от них для принятия управленческих решений по технико-экономическому обоснованию:

    - объемов, периодичности, схем и методов ремонтного обслуживания, а также затрат на ремонты и техническое обслуживание;

    - нормативов аварийных запасов ресурсов (материалов, запасных частей, оборудования, топлива);

    - проектов и планов модернизации и реконструкции энергопредприятий;

    - мероприятий по обеспечению безопасности эксплуатации энергооборудования, зданий и сооружений.

  - Экономический ущерб, рассчитанный в соответствии с настоящей Методикой, может применяться для оценки:

  - аварии (ТН), нарушения в работе оборудования, отказа и пр. – величина ущерба относится к конкретному событию независимо от его продолжительности и времени наступления последствий, а также даты и времени фиксации ущерба от данного события;

  - финансовых и экономических показателей в отчётном периоде (год, квартал, месяц) – учитывается ущерб, дата и время фиксации которого, приходится на оцениваемый отчетный период.

  - К учету и расследованию подлежат события (далее аварии и нарушения в работе энергооборудования), изложенные в п.5 Методики.

- УЧЕТ АВАРИЙ, ИНЦИДЕНТОВ И НАРУШЕНИЙ В РАБОТЕ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ

На объектах электрогенерации и электрических сетей [пп. 5.1-5.9]:

  - Аварии и инциденты в электроэнергетике, порядок и требования о расследовании причин которых установлены НПА РФ:

    - Аварии и инциденты в электроэнергетике, расследуемые по решению федеральным органом исполнительной власти (Ростехнадзор), уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, либо его территориальным органом в результате которых в том числе произошли:

аварии:

- Аварийные отключения и (или) повреждения на двух и более объектах электроэнергетики электротехнического оборудования напряжением 110 кВ и выше, основного энергетического оборудования установленной генерирующей мощностью 25 МВт и более (5 МВт и более в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе), в результате которых произошло прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии суммарной мощностью 100 МВт и более (А-2);

- Аварийные отключения и (или) повреждения линий электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше в количестве 5 штук и более, произошедшие в течение промежутка времени менее 6 часов на территории одного субъекта Российской Федерации в результате воздействия природных явлений, при одновременном нахождении в отключенном состоянии 5 и более линий электропередачи в течение 30 минут и более, в результате которых произошло прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии суммарной мощностью 100 МВт и более (А-12);

- Массовые аварийные отключения и (или) повреждения линий электропередачи классом напряжения 6 - 35 кВ в количестве 10 штук и более, произошедшие в течение 8 часов на территории одного субъекта Российской Федерации в результате воздействия природных явлений, при одновременном нахождении в отключенном состоянии 10 и более линий электропередачи в течение 30 минут и более, если они привели к прекращению электроснабжения потребителей электрической энергии суммарной мощностью 100 МВт и более продолжительностью более 3 часов (А-13);

- Неправильная работа устройства (комплекса) противоаварийной автоматики, в результате которой произошло прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии суммарной мощностью 100 МВт и более (А-14);

инциденты I категории:

- Отклонение частоты электрического тока в энергосистеме или ее части в течение суток за пределы 50,00+/-0,2 Гц продолжительностью 3 часа и более или за пределы 50,00+/-0,4 Гц продолжительностью 30 минут и более (И1-01);

- Превышение фактическим перетоком активной мощности в контролируемом сечении значения максимально допустимого перетока активной мощности (при работе энергосистемы в вынужденном режиме - допустимого в вынужденном режиме перетока активной мощности) длительностью 1 час и более (И1-02);

- Переход тепловой электростанции установленной генерирующей мощностью 25 МВт и более (электростанции установленной генерирующей мощностью 5 МВт и более в технологически изолированной территориальной энергосистеме) в режим выживания с использованием неснижаемого запаса топлива (И1-03);

- Отказ оперативного персонала объекта электроэнергетики (центра управления сетями сетевой организации, центра управления ветровыми (солнечными) электростанциями, центра управления каскадом малых гидроэлектростанций (далее - центр управления) от выполнения диспетчерской команды диспетчерского персонала субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике или изменение эксплуатационного состояния линии электропередачи, оборудования и устройства, находящихся в диспетчерском управлении (ведении), без получения диспетчерской команды (разрешения) диспетчерского персонала субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (И1-04);

- Повреждение (разрушение) турбины номинальной мощностью 100 МВт и более с разрушением ее проточной части, изменением формы или геометрических размеров, или смещением корпуса турбины на фундаменте (И1-05);

- Повреждение генератора установленной мощностью 100 МВт и более с разрушением его статора или ротора (И1-06);

- Повреждение (разрушение) силового трансформатора (автотрансформатора) мощностью 100 МВА и более с изменением формы или геометрических размеров, или смещением корпуса на фундаменте (И1-07).

    - Аварии в электроэнергетике, инциденты I категории и инциденты II категории, расследуемые собственником или иным законным владельцем ОЭ и (или) энергопринимающей установки либо эксплуатирующей их организацией (формируемыми ими комиссиями) за исключением аварий в электроэнергетике и инцидентов I категории, расследование причин которых в соответствии с НПА осуществляется комиссией (указаны в п 5.1.1. Методики), формируемой органом федерального государственного энергетического надзора или территориальным органом федерального государственного энергетического надзора, в том числе:

аварии:

- Аварийное отключение и (или) повреждение линии электропередачи и (или) оборудования объекта электроэнергетики, в результате которого произошло прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии суммарной мощностью 100 МВт и более (А-1);

инциденты I категории:

- Разделение энергосистемы на части или выделение энергорайона на изолированную работу (И1-11);

- Аварийные отключения и (или) повреждения линий электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше в количестве 5 штук и более, произошедшие в течение промежутка времени менее 6 часов на территории одного субъекта Российской Федерации в результате воздействия природных явлений, при одновременном нахождении в отключенном состоянии 5 и более линий электропередачи в течение 30 минут и более (И1-12);

- Массовые аварийные отключения и (или) повреждения линий электропередачи классом напряжения 6 - 35 кВ в количестве 10 штук и более, произошедшие в течение 8 часов на территории одного субъекта Российской Федерации в результате воздействия природных явлений, при одновременном нахождении в отключенном состоянии 10 и более линий электропередачи в течение 30 минут и более, если они привели к прекращению электроснабжения потребителей электрической энергии суммарной мощностью от 10 МВт до 100 МВт (И1-13);

- Неправильная работа устройства (комплекса) противоаварийной автоматики, в результате которой произошло отключение нагрузки потребителей электрической энергии суммарной мощностью от 10 МВт до 100 МВт либо отключение электротехнического оборудования напряжением 110 кВ и выше, линии электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше или основного энергетического оборудования установленной генерирующей мощностью 25 МВт и более (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - 5 МВт и более) (И1-14);

- Аварийное отключение и (или) повреждение основного энергетического оборудования единичной установленной мощностью 25 МВт и более (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - 5 МВт и более) на электростанции (И1-15);

- Аварийное снижение рабочей мощности электростанции на величину 25 МВт и более (для электростанций установленной мощностью менее 25 МВт, входящих в состав технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы, - аварийное снижение рабочей мощности электростанции на величину 5 МВт и более) (И1-16);

- Аварийное отключение и (или) повреждение электротехнического оборудования напряжением 110 кВ и выше или линий электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - также относящихся к объектам диспетчеризации электротехнического оборудования напряжением 35 кВ и линий электропередачи классом напряжения 35 кВ) (И1-17);

- Полная потеря питания собственных нужд, оперативного тока, давления в магистралях сжатого воздуха на электростанции установленной мощностью 25 МВт и более (электростанции установленной мощностью 5 МВт и более, входящей в состав технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы) или на объекте электросетевого хозяйства 110 кВ и выше продолжительностью 1 час и более (И1-18);

- Нарушение (отказ) в работе средств диспетчерского и технологического управления и (или) автоматизированных систем управления, в том числе каналов связи между диспетчерским центром и объектом электроэнергетики, либо между объектом электроэнергетики и центром управления, либо между диспетчерским центром и центром управления, в результате которого произошло любое из следующих событий продолжительностью 1 час и более:

- полная потеря диспетчерской связи;

- полная потеря передачи телеметрической информации или потеря передачи (приема) управляющих воздействий режимной и (или) противоаварийной автоматики;

- полная потеря дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием электросетевого оборудования, и устройствами (функциями устройств) релейной защиты и автоматики объекта электроэнергетики из диспетчерского центра;

- полная потеря дистанционного управления активной и реактивной мощностью генерирующего оборудования ветровых и солнечных электростанций или малых гидроэлектростанций из диспетчерского центра;

- полная потеря дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием оборудования и устройств объекта электроэнергетики из центра управления, осуществляющего в отношении него функции технологического управления (ведения) (И1-19);

- Нарушение (отказ) в работе средств диспетчерского и технологического управления и (или) автоматизированных систем управления продолжительностью 1 час и более, в результате которых произошло любое из следующих событий:

- полная потеря одновременно передачи телеметрической информации с объекта электроэнергетики в диспетчерский центр и диспетчерской связи между диспетчерским центром и объектом электроэнергетики или между диспетчерским центром и центром управления;

- полная потеря одновременно передачи телеметрической информации с объекта электроэнергетики в диспетчерский центр и передачи и (или) приема управляющих воздействий режимной и (или) противоаварийной автоматики между диспетчерским центром и объектом электроэнергетики;

- полная потеря одновременно передачи телеметрической информации с объекта электроэнергетики в диспетчерский центр и возможности осуществления в отношении объекта электроэнергетики дистанционного управления (И1-20);

- Нарушение (отказ) в работе средств диспетчерского и технологического управления и (или) автоматизированных систем управления продолжительностью 1 час и более, в результате которых произошла полная потеря одновременно передачи телеметрической информации с объекта электроэнергетики в диспетчерский центр, диспетчерской связи и дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием электросетевого оборудования и устройствами (функциями устройств) релейной защиты и автоматики между диспетчерским центром и электростанцией установленной мощностью 25 МВт и более или объектом электросетевого хозяйства классом напряжения 110 кВ и выше (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе - классом напряжения 35 кВ и выше) (И1-08);

инциденты II категории:

- Отклонение частоты электрического тока в энергосистеме или ее части в течение суток за пределы допустимых значений 50,00 +/- 0,2 Гц продолжительностью менее 3 часов или за пределы 50,00 +/- 0,4 Гц продолжительностью менее 30 минут (И2-01);

    - Инциденты II категорий, не указанные (не повлекшие события) выше в п.п 5.1.1. и 5.1.2, расследование которых осуществляется владельцами ОЭ в порядке, устанавливаемым ОРД и/или ВНД Управляющей организации / Общества, в том числе:

- Аварийное снижение фактической (текущей) мощности генерирующего оборудования электростанции на величину 25 МВт и более вследствие отключения вспомогательного оборудования или возникновения иной неисправности;

- Аварийное отключение оборудования ОЭ коммутационными аппаратами, действием автоматических защитных устройств (УРЗА, ТЗ и автоматика ТМО и иные устройства, предназначенные для отключения повреждённого оборудования), либо персоналом вследствие недопустимого отклонения технологических параметров или вследствие ошибок персонала.

- Неправильная работа комплексов и устройств РЗА или иных автоматических защитных устройств;

- Недопустимое отклонение технологических параметров работы оборудования или устройства ОЭ (недопустимое отклонение технологических параметров - это возникновение неисправности недопустимой по условиям безопасной эксплуатации оборудования, предусмотренным НПА, НТД и технической документацией, и приведшей к принятию срочных мер по выводу из работы оборудования в целях предотвращения их разрушения или дальнейшего повреждения);

- Нарушение (отказ) в работе СДТУ, включая оборудование телемеханики и связи (без учёта продолжительности по времени).

Учетные признаки отражаются в отношении каждого объекта или субъекта электроэнергетики, с учетом и в дополнение к указанным квалификационным по п.п. 5.1.1- 5.1.3 Методики квалификационным признакам, устанавливаются в соответствии с «Требованиями к заполнению форм актов по результатам расследования причин аварий и инцидентов в электроэнергетике», утвержденными приказом Минэнерго России от 30.09.2025 N 1214.

  - Снижение фактической (текущей) мощности генерирующего оборудования электростанции на величину до 25 МВт вследствие отключения вспомогательного оборудования или возникновения иной неисправности оборудования или устройств
или ошибочных действий персонала.

  - Факты неисполнения команд Системного оператора (согласно нормативным документам Системного оператора, регламентирующим порядок отдачи и регистрации диспетчерских команд, распоряжений, разрешений и др.), в том числе отклонения от УДГ.

  - Факты подачи диспетчерских заявок (неплановых, аварийных, неотложных) на изменение технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния оборудования, которые привели к уменьшению оплаты мощности и (или) к снижению располагаемой мощности.

  - Задержка включения или не включение оборудования из резерва, ремонта, испытаний («неразвороты», в том числе прекращения пусковых операций и нарушения нормативов времени пуска), подтверждающиеся подачей диспетчерских заявок на изменение технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния оборудования.

  - Ошибки оперативного персонала, в результате которых произошли потери на рынке мощности и балансирующем рынке из-за несвоевременного (или некорректного) оформления диспетчерских заявок и уведомлений на изменение технологического режима работы и (или) эксплуатационного (оперативного) состояния оборудования.

  - Аварии и инциденты, расследование причин которых осуществляется в соответствии с законодательством в области промышленной и экологической безопасности, а также гидротехнических сооружений.

  - Нарушения в работе оборудования, приводящие к потере управляемости объекта электроэнергетики (потеря питания собственных нужд, оперативного тока, давления в магистралях сжатого воздуха, систем управления оборудованием), а также потери диспетчерской связи продолжительностью до 1 часа.

  - Повреждения вспомогательного энергооборудования вследствие ошибочных действий оперативного персонала, не повлекшие последствия, предусмотренные по пунктам 5.1-5.8 настоящей Методики.

  - Повреждения основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений выявленные при проведении ремонта или технического обслуживания, в резерве, на консервации.

  - Повреждения, либо нештатные отключения основного оборудования, происшедшие в процессе приемо-сдаточных испытаний до приемки оборудования из ремонта или реконструкции.

На объектах теплоснабжающих организаций и источниках тепловой энергии электростанций [пп. 5.12-5.16]:

  - Аварийные ситуации при теплоснабжении на источниках тепловой энергии, тепловых сетях и теплопотребляющих установках потребителей тепловой энергии (далее тепловые энергоустановки), в результате которых произошли:

- прекращение теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

- разрушение или повреждение оборудования тепловых энергоустановок, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

- разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся тепловые энергоустановки, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей.

  - Аварийные ситуации при теплоснабжении, не повлекшие последствия, предусмотренные пунктом 5.12 настоящей Методики, но приведшие к перерыву теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

  - Нарушения в работе тепловых энергоустановок, не повлекшие последствия, предусмотренные пунктами 5.12-5.13 настоящей Методики, но приведшие к перерыву теплоснабжения потребителей на срок до 6 часов или к снижению температуры теплоносителя на срок более 1 часа в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период от 3% до 30% по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

  - Нарушения в работе системы горячего водоснабжения, приведшие к прекращению горячего водоснабжения потребителей.

  - Нарушения в работе энергооборудования теплоснабжающих организаций, не повлекшие последствия, предусмотренные пунктами 5.9-5.15 настоящей Методики:

    - повреждение основного энергооборудования, а также его отключение действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала;

    - повреждение вспомогательного энергооборудования вследствие ошибочных действий оперативного персонала;

    - повреждение объекта электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 6 кВ и выше), принадлежащего теплоснабжающей организации на праве собственности или на ином законном основании, а также отключение такого объекта электросетевого хозяйства действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала;

    - нанесение вреда третьим лицам в результате возникновения нарушений в работе энергооборудования;

    - разрушение технологических зданий и сооружений;

    - отключение (повреждение) или разрушения оборудования или устройств, явившиеся причиной или следствием пожара, или возгорания.

  - Аварии и инциденты, на объектах теплоснабжающих организаций и источниках тепловой энергии электростанций, расследование причин которых осуществляется в соответствии с законодательством в области промышленной и экологической безопасности, а также гидротехнических сооружений.

  - Нанесение ущерба (вреда) третьим лицам в результате проведения ремонтно-восстановительных работ, испытаний энергооборудования (события, не повлекшие последствия, предусмотренные пунктами 5.2-5.17).

- ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ АВАРИЙ И НАРУШЕНИЙ В РАБОТЕ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ

Расчету (оценке) подлежит ущерб от всех событий, изложенных в п.5 настоящей Методики.

Общий экономический ущерб () от аварии и нарушений в работе оборудования, представляется в виде суммы составляющих:

, (руб.), где:

- - затраты на ведение ремонтных работ;

- - безвозвратные потери средств производства;

- - потери от ухудшения технологических параметров;

- - пусковые затраты;

- - затраты на возмещение экологического ущерба;

- - затраты на возмещение социального ущерба;

- - затраты на возмещение убытков потребителям;

- - потери на балансирующем рынке по собственной инициативе;

- - потери от частичной неоплаты установленной мощности электростанции;

- - потери от неоказания или неполного оказания услуг по НПРЧ;

- - прочие расходы;

- - упущенная выгода от недовыработки энергии;

- - возвратные суммы.

В случае, если аварии и нарушения в работе оборудования не приводят к прекращению (ограничению) выдачи (поставки) электрической и (или) тепловой энергии, то показатели, оценивающие составляющие ущерба (например, ,,,) принимаются равными нулю.

  - Затраты на ведение ремонтных работ ()

, (руб.), где:

- - стоимость ремонтных работ; строительных и монтажных работ, включая стоимость демонтажа;

- - стоимость запасных частей и материалов для производства ремонтно-восстановительных работ;

- - транспортные расходы;

- - стоимость наладочных работ, включающая в себя затраты на выполнение работ по проведению испытаний и наладки оборудования, доведению технологических параметров до значений, не хуже установленных до возникновения аварии (нарушения в работе оборудования);

- - прочие затраты, связанные с проведением ремонтных работ.

  - Безвозвратные потери средств производства ()

, (руб.), где:

- - остаточная балансовая стоимость i-гo, не подлежащего восстановлению оборудования или сооружения;

- - стоимость возвратного материала (определяется по рыночной цене);

- - прочие потери, включая затраты на ликвидацию и локализацию технологического нарушения, тушение пожара, проведение спасательных работ и т.п.

  - Потери от ухудшения технологических параметров ()

Возникают при необходимости ввода из резерва взамен выбывшей мощности генерирующей мощности с худшими технологическими параметрами (увеличение топливной составляющей в затратах на выработку тепло- и электроэнергии (изменение структуры топлива, ухудшение УРУТ), экологические платежи и др.) за исключением пусковых затрат».

U3=Vотпэ/э×(b2-b1)×Цтоп+Vотпт/э×b'2-b'1×Цтоп+O, (руб.), где:

- - фактический отпуск электроэнергии замещающего оборудования до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт энергоблока, (кВт۰ч);

- - фактический отпуск теплоэнергии замещающего оборудования до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт оборудования, (Гкал);

- b1 - удельный расход топлива на отпуск электроэнергии при работе оборудования до технологического нарушения при прогнозируемой нагрузке, (т.у.т./кВт۰ч);

- b2 - удельный расход топлива на отпуск электроэнергии после технологического нарушения на замещающем оборудовании при прогнозируемой нагрузке, (т.у.т/кВт۰ч);

- b'1 - удельный расход топлива на отпуск теплоэнергии при работе оборудования до технологического нарушения, (т.у.т./Гкал);

- b'2 - удельный расход топлива на отпуск теплоэнергии после технологического нарушения, на замещающем оборудовании, (т.у.т/Гкал);

- - цена условного топлива, (руб./т.у.т.).

В случае, если отключившееся оборудование не замещается вводом в работу другого оборудования, а технологические параметры оставшегося в работе оборудования ухудшаются - составляющая ущерба  оценивается по следующей формуле (в противном случае ):

O=j=1nVотпj_э/э×(b2j-b1j)×Цтоп+Vотпj_т/э×b'2j-b'1j×Цтоп, (руб.), где:

- - фактический отпуск электроэнергии оставшегося в работе оборудования до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт энергооборудования, (кВт۰ч);

- - фактический отпуск теплоэнергии оставшегося оборудования до включения аварийно- выведенного в ремонт энергооборудования, (Гкал);

- b1j - удельный расход топлива на отпуск электроэнергии оставшегося в работе оборудования до технологического нарушения при прогнозируемой нагрузке, (т.у.т./кВт۰ч);

- b2j - удельный расход топлива на отпуск электроэнергии после технологического нарушения на оставшемся в работе оборудования, (т.у.т/кВт۰ч);

- b'1j - удельный расход топлива на отпуск теплоэнергии оставшегося в работе оборудования до технологического нарушения, (т.у.т./Гкал);

- b'2j - удельный расход топлива на отпуск теплоэнергии после технологического нарушения на оставшемся в работе оборудования, (т.у.т/Гкал);

- - цена условного топлива, (руб./т.у.т.);

- - количество оставшегося в работе оборудования.

  - Пусковые затраты ()

, (руб.), где,

- - дополнительный расход условного топлива, затраченного на пусковые операции до окончания пусковых операций (для генерирующего оборудования – до включения в сеть и набора диспетчерской нагрузки, для котлоагрегатов – до включения котла в работу); расход условного топлива для каждого вида пусков рассчитывается в соответствии с действующей НТД и ТИ, а в случае её отсутствия по РД 34.08.552-95, (т.у.т.). При использовании в расчётах РД 34.08.552-95 или Методики МТ-050 «Формирование отчета энергопредприятия о тепловой экономичности оборудования и по проведению энергетического анализа», составляющая Vcн х Цсн в формуле не учитывается.

- - цена топлива, затраченного на пусковые операции, (руб./т.у.т.);

- - дополнительный расход питательной воды на пусковые операции, (т);

- - цена воды, использованной на пусковые операции, (руб./т);

- - объем электроэнергии на собственные нужды, использованной на пусковые операции, (МВт۰час);

- - цена электроэнергии на собственные нужды, использованной на пусковые операции, (руб./МВт۰час);

- - прочие затраты на пусковые операции (при наличии), (руб.);

- - положительный эффект экономии топлива, достигаемый при использовании в термодинамическом цикле электростанции параметров пара растапливаемого парового котла в период пуска (руб.), рассчитывается по формуле : U''4=Qпол×14.28η×ЦУ.Т., где:

– количество полезно использованного тепла от растопочного котла в цикле электростанции, при отсутствии прибора учёта тепла рассчитывается исходя из расхода и энтальпии полезно используемого пара, Гкал;

η – КПД котла,%;

Цу.т. – цена условного топлива, руб./тут;

14,28 – переводной коэффициент.

  - Затраты на возмещение экологического ущерба (U5)

Возникают в случае причинения ущерба/повреждения компонентам природной среды, рассчитываемыми и предъявляемыми природоохранными органами в установленном порядке, подлежат удовлетворению в соответствии с действующим законодательством:

+S оц+S э.п., + S эк.пл.+ S* эк.пл. (руб.), где:

- – сумма платежей на возмещение вреда, причинённого компонентам природной среды, рассчитанная и предъявленная природоохранными органами в установленном порядке и подлежащие удовлетворению в соответствии с действующим законодательством;

- – стоимость работ, по ликвидации загрязнений объекта окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, искусственному восстановлению биологических ресурсов вследствие технологического нарушения, аварии;

- S оц –. сумма затрат на проведение работ по оценке вредного воздействия на окружающую природную среду, исчислению убытков и оформлению соответствующих документов (если не были учтены при расчете вышеуказанных показателей);

- S эк.пл. – сумма сверхнормативных экологических платежей, начисленных за рассматриваемый период по направлению оказанного негативного воздействия истца (если не были учтены при расчёте вышеуказанных показателей);

- S* эк.пл. – иные суммы ущерба, взыскиваемые по решению суда, включая упущенную выгоду истца (если не были учтены при расчёте вышеуказанных показателей).

  - Затраты на возмещение социального ущерба ()

Определяются по установленным законодательством правилам определения размера вреда, причиненного повреждением здоровья или понесённого в результате смерти кормильца, в судебном порядке (в рамках рассмотрения исков о возмещении вреда); во внесудебном порядке на основании заключений учреждений медико-социальной экспертизы и иных экспертных заключений по оценке размера вреда, причинённого жизни и (или) здоровью человека, а также затраты на компенсацию и проведение мероприятий вследствие травмирования и (или) гибели персонала и третьих лиц.

  - Затраты генерирующих компаний на возмещение убытков потребителям ()

Возмещение убытков потребителям вследствие отключения или ограничения энергоснабжения; определяются в соответствии с параметрами коммерческих договоров и результатов судебных решений:

(руб.),	где:

- - сумма платежей, подлежащая выплате потребителям энергии.

  - Потери на балансирующем рынке по собственной инициативе ()

U8 потери в результате разгрузки (недовыработки электроэнергии) ГТП генерации по собственной инициативе, вследствие внепланового изменения графика генерации, технологического нарушения, а также в случаях аварийного отключения оборудования. В общих случаях величина определяется как произведение положительной разности суммы планового объема производства и объема отклонения по внешней инициативе на ставку снижения объема по собственной инициативе для ГТП генерации, скорректированной на цену небаланса в ценовой зоне:

, (руб.)

- - час суток (час);

- - фактический объем электроэнергии ГТПГ, (МВт•час);

- VSТГ - плановый объем производства, соответствующий торговому графику ГТПГ, (МВт•час);

- - суммы составляющих величин отклонений по внешней инициативе ИВ1, ИВ0, ИВ0-1, ИВА ГТПГ, (МВт•час);

- IБР - индикатор балансирующего рынка для данной ГТПГ, (руб/МВт•час);

- - средневзвешенная цена на продажу РСВ (по принятым поузловым объемам) для данной ГТПГ, (руб/МВт•час);

- - цена в ценовой заявке РСВ ГТПГ, объем которой соответствует объему уточненного диспетчерского графика без учета команд по собственной инициативе (УДГ') с учетом объемов отклонений, обусловленных управляющим воздействием режимной автоматики, (руб/МВт•час);

- - фактическая цена корректировки небаланса БР для ценовой зоны, (руб/МВт•час);

- - топливная составляющая производства, (руб/МВт•час).

Расчеты частных случаев, например, таких как работа станции в вынужденном режиме, либо при условии подачи интегральных ценовых заявок РСВ, отличаются от общего.

  - Неоплата располагаемой мощности электростанции ()

Возникает в результате невыполнения требований по способности генерирующего оборудования к выработке электроэнергии, вследствие аварий и нарушений в работе оборудования (в т.ч. аварийных отключений), что приводит к снижению величины оплаты за предоставляемую покупателям по договорам мощность.

×kдиф, (руб.),	где:

- - час суток (час);

- - величина снижения способности к выработке электроэнергии по соответствующей дельте r в соответствующий час  операционных суток Х, в которые действовало технологическое нарушение, (МВт);

- - временной интервал действия определенной ;

- - коэффициент готовности, установленный отраслевыми нормативными документами для соответствующей;

- - цена поставки мощности на КОМ, ДПМ, ВР, тариф на мощность (неценовая зона) в соответствующий месяц, (руб./МВт);

- - количество часов в соответствующем месяце;

- kдиф – показатель дифференциации значений коэффициентов готовности, определённый Системным оператором на соответствующий месяц, в который

- действовало технологическое нарушение.

  - Потери от неоказания или неполного оказания услуг по обеспечению системной надежности (НПРЧ, АВРЧМ и пр.) ()

Имеют место для станций/блоков, оказывающих услуги по нормированному первичному регулированию частоты; потери от неоказания или неполного предоставления услуг:

, (руб), где:

- - число часов неоказания/неполного оказания услуг по НПРЧ (АВРЧМ и пр.);

- - диапазон первичного регулирования соответствующего блока, (МВт);

- - цена оказания услуг НПРЧ (АВРЧМ и пр.), (руб/МВт).

По другим видам потерь от неоказания или неполного оказания услуг по обеспечению системной надежности (РСУ) рассчитываются в аналогичном порядке.

  - Прочие расходы ()

Складываются из затрат по выявлению причин и обстоятельств аварии и нарушения в работе (проведение экспертизы, претензионно-исковой работы, обследований и т.п.).

  - Упущенная выгода от недовыработки энергии ()

, (руб), где:

- - упущенная выгода от недовыработки электроэнергии;

- - упущенная выгода от недовыработки тепловой энергии;

- - упущенная выгода при отключениях для устранения повреждений на тепловых сетях.

    - Упущенная выгода от недовыработки электроэнергии ().

Возникает в связи с тем, что при снижении располагаемой мощности генерирующего оборудования (ограничения мощности) по причине нарушений в работе энергетического оборудования или аварийного отключения, плановая маржинальная прибыль по рынку регулируемых договоров РД и РСВ, заложенная в тарифе на электроэнергию и цене РСВ, снижается на величину дополнительных расходов, связанных с вынужденной покупкой объемов электроэнергии на РСВ в обеспечение РД или/и за счет снижения продаж электроэнергии на РСВ (в случае превышения цены продажи над топливной составляющей):

, (руб), где:

- - маржинальные потери от покупки электроэнергии на РСВ в обеспечение РД в час , руб;

- - маржинальные потери от снижения продаж электроэнергии на РСВ в час , руб;

- - снижение объемов электроэнергии из-за ограничений мощности в -час, приведшее к покупке электроэнергии на РСВ в обеспечение РД, (МВт);

- - снижение объемов электроэнергии из-за ограничений мощности в  - час, приведшее к снижению продаж электроэнергии на РСВ, (МВт);

- - тариф на электроэнергию в РД, (руб/МВт•час);

- - фактическая топливная составляющая, рассчитываемая на каждый час суток отчетного месяца, (руб/МВт•час);

- , - цена покупки и продажи в ГТП на РСВ в час , (руб/МВт•час);

    - Упущенная выгода от недовыработки тепловой энергии ().

Возникает при недоотпуске тепловой энергии при отсутствии или недостаточности резерва по тепловой мощности:

, (руб), где:

- - снижение объемов отпущенной теплоэнергии из-за ограничений мощности, (Гкал);

- - тариф на тепловую энергию, (руб/Гкал);

- - фактическая топливная составляющая, (руб/Гкал);

    - Упущенная выгода при отключениях для устранения повреждений на тепловых сетях () .

, (руб), где:

- - недоотпуск тепловой энергии и теплоносителя при отключениях для устранения повреждений на тепловых сетях, (Гкал);

- - тариф на тепловую энергию, (руб/Гкал);

- - стоимость потерь сетевой воды, (руб);

, где:

- - недоотпуск при отключении или ограничении теплоснабжения от отопительной нагрузки суммарно на отключенном участке, (Гкал);

, где:

- - объем отключаемой или снижаемой отопительной нагрузки (Гкал/час). Принимается равной договорным значениям;

- - продолжительность отключения отопительной нагрузки, (час);

- - расчетная температура внутри помещения для отопительной нагрузки (принимается в соответствии с ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»);

- - фактическая температура наружного воздуха в период отключения, (°С);

- - расчетная температура наружного воздуха для отопительной нагрузки (принимается согласно СП 131.13330.2025 «Свод Правил. Строительная климатология»), (°С).

- - недоотпуск при отключении или ограничении теплоснабжения от вентиляционной нагрузки суммарно на отключенном участке, (Гкал);

, где:

- - объем отключаемой или снижаемой вентиляционной нагрузки, (Гкал/час). Принимается равной договорным значениям;

- - продолжительность отключения вентиляционной нагрузки, (час);

- - расчетная температура подаваемого приточного воздуха (принимается в соответствии с проектными данными. При отсутствии данных, принять равной в диапазоне от +16 оС до +18оС);

- - фактическая температура наружного воздуха в период отключения, (°С);

- - расчетная температура наружного воздуха для проектирования вентиляционной нагрузки (СП 131.13330.2025 «Свод Правил. Строительная климатология»), (°С).

- - недоотпуск при отключении теплоснабжения от нагрузки на горячее водоснабжение суммарно на отключенном участке, (Гкал);

, где:

- - объем отключенной или снижаемой нагрузки горячего водоснабжения, (Гкал/час);

- - продолжительность отключения или снижения нагрузки горячего водоснабжения, (час).

- - стоимость потерь сетевой воды при повреждениях трубопроводов тепловых сетей, (руб):

, где:

- - объем потерянного с утечкой тепла, (Гкал);

, где:

- - утечка сетевой воды через свищ при повреждении или через сбросное устройство, (м3), в случае отсутствия данных приборов учета по объему утечки, рассчитывается по формуле:

, где:

- - плотность сетевой воды, (кг/м3); определяется согласно таблице:

| параметр |  | параметр |  | параметр |  | параметр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| температура, °С | плотность, кг/м3 | температура, °С | плотность, кг/м3 | температура, °С | плотность, кг/м3 | температура, °С | плотность, кг/м3 |
| 10 | 999,59 | 55 | 985,73 | 100 | 958,38 | 145 | 921,57 |
| 15 | 999,00 | 60 | 983,24 | 105 | 954,75 | 150 | 916,63 |
| 20 | 998,23 | 65 | 980,59 | 110 | 951,98 | 155 | 912,24 |
| 25 | 997,00 | 70 | 977,81 | 115 | 947,15 | 160 | 907,40 |
| 30 | 995,67 | 75 | 974,84 | 120 | 945,13 | 165 | 902,44 |
| 35 | 993,94 | 80 | 971,83 | 125 | 941,45 | 170 | 897,34 |
| 40 | 992,24 | 85 | 968,65 | 130 | 934,84 | 175 | 892,22 |
| 45 | 990,25 | 90 | 965,34 | 135 | 930,49 | 180 | 886,91 |
| 50 | 988,07 | 95 | 961,92 | 140 | 926,10 |  |  |

- - коэффициент утечки сетевой воды, (=1);

- - площадь отверстия (свища, сбросного устройства), через которое происходит утечка, (см2);

- - ускорение свободного падения, (=9,81 м/с2);

- - потеря напора, (мм. вод. ст.);

- - период времени, в течение которого происходила утечка, (час).

- - стоимость подпиточной воды, (руб/т);

- - тариф на тепловую энергию, (руб/Гкал).

  - Возвратные суммы ()

Складываются из страховых возмещений, стоимости реализации возвратных отходов, суммы платежей и штрафов третьих лиц по вине которых произошли аварии и нарушения в работе оборудования и прочее.

- ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ

- Отчет по экономическому ущербу формируется ответственным работником ДО, назначаемым в соответствии с п.4.3 Методики, согласно приложению № 2 в срок 
до 21 числа месяца, следующего за отчётным. Окончательные отчеты должны формироваться с учётом данных предоставляемых АО «СО ЕЭС» в адрес участников ОРЭМ по итогам отчётного периода (месяц), персоналом филиалов, с обеспечением согласования Блоком трейдинга Управляющей организации

- Повреждения энергооборудования теплоснабжающих организаций, произошедшие при проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность (события, не подпадающие под п.5 настоящей Методики) в межотопительный период, учитываются по форме согласно приложению № 3 без оформления акта расследования. Экономический ущерб (затраты) по данным событиям рассчитывается согласно п.6 настоящей Методики.

- Информация согласно п.7.1 и п.7.2 Методики ежемесячно и в целом за год нарастающим итогом направляется ответственным работником Филиала Общества в адрес Управления охраны труда и промышленной безопасности Управляющей организации в течение двух календарных дней после формирования отчёта в установленном порядке. Информация в разрезе составляющих экономического ущерба по каждому событию отражается по состоянию на конец отчетного месяца/года.

- При формировании информации согласно приложению № 2 используются данные результатов расследования причин аварий и нарушений в работе энергооборудования.

- Все события, изложенные в п.5 настоящей Методики, подлежат расследованию в порядке, устанавливаемом НПА и (или) ВНД Управляющей организации / Общества, регламентирующие порядок процесса проведения расследований, с определением технических (признаков повреждения) и организационных причин, разработкой и контролем противоаварийных мероприятий, также обеспечением и контролем качества расследований.

- Оформление и подписание актов расследования причин инцидентов II категории, указанных в п 5.1.3, осуществляется с соблюдением требований к форме акта расследования причин аварии в электроэнергетике или инцидента в электроэнергетике I категории согласно приложению № 4.

- Все события, изложенные в п. 5 настоящей Методики относятся к корпоративному учёту (аварии и нарушения в работе энергооборудования) и подразделяются на события:

- «официального учёта» (далее «БА»), порядок и учёт расследования которых установлены государственными нормативными документами (Правилами расследования), включая аварии и инциденты в электроэнергетике по пунктам 5.1.1 и 5.1.2 Методики;

- инциденты в электроэнергетике II категории (далее «И2») пункту 5.1.3 Методики, расследование которых осуществляется владельцами ОЭ в порядке, устанавливаемыми ОРД или ВНД Управляющей организации / Общества на основании требований «Правил расследования причин аварий в электроэнергетике и инцидентов в электроэнергетике»;

- «особого учёта» (внутренний учёт – далее «ОУ»), требования об учёте и расследовании которых, устанавливаются только настоящей Методикой и (или) ВНД Управляющей организации / Общества.

- Для событий «особого учёта» классификация кодов по виду оборудования, по причинам и признакам повреждений (по организационным и техническим причинам) должна соответствовать кодам, установленным в соответствующих государственных НПА. Рекомендуемая форма акта расследования приведена в приложении № 4.

- Все факты фиксации снижения объемов поставляемой мощности (объем недопоставки), определенные в соответствии с фактическими данными, предоставляемыми АО «СО ЕЭС» в адрес участников ОРЭМ по итогам отчётного периода (месяц), должны быть проанализированы на предмет отнесения к событиям корпоративного учета, указанным в п.5 настоящей Методики.

- Управляющей организацией обеспечивается контроль исполнения настоящей Методики, достоверности и соответствия представляемых отчетных сведений со стороны филиалов и дочерних организаций Общества

- НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

  - Внешние нормативные документы

| № п/п | Номер и Дата документа* | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | № 35-ФЗ от 26.03.2003 | Федеральный закон «Об электроэнергетике» |
| 2 | № 190-ФЗ от 27.07.2010 | Федеральный закон «О теплоснабжении» |
| 3 | № 116-ФЗ от 21.07.1997 | Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
| 4 | № 117-ФЗ от 21.07.1997 | Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» |
| 5 | № 7-ФЗ от 10.01.2002 | Федеральный закон «Об охране окружающей среды» |
| 6 | № 74-ФЗ от 03.06.2006 | Федеральный закон «Водный кодекс РФ» |
| 7 | № 96-ФЗ от 04.05.1999 | Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» |
| 8 | № 89-ФЗ от 24.06.1998 | Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» |
| 9 | № 416-ФЗ от 07.12.2011 | Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении». |
| 10 | № 1070 от 04.10.2022 | Приказ Минэнерго России «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» |
| 11 | № 511 от 14.05.2025 | Приказ Минэнерго «Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок" |
| 12 | № 1489 от 29.09.2025 | Постановление Правительства «Правила расследования причин аварий в электроэнергетике и инцидентов в электроэнергетике» |
| 13 | № 1014 от 02.06.2022 | Постановление Правительства «Правилами расследования причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения» |
| 14 | № 937 от 13.08.2018 | Постановление Правительства «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» |
| 15 | № 503 от 08.12.2020 | Приказ Ростехнадзора «Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения» |
| 16 | № 1214 от 30.09.2025 | Приказ Минэнерго России от 30.09.2025 № 1214 «Об утверждении Порядка передачи оперативной информации об авариях в электроэнергетике и инцидентах в электроэнергетике, форм актов по результатам расследования причин аварий и инцидентов в электроэнергетике и требований к их заполнению, форм отчетов об авариях и инцидентах в электроэнергетике и требований к их заполнению и о внесении изменений в приказ Минэнерго России от 2 марта 2010 г. « 90». |
| 17 | № 63 от 22.10.2002 | Постановление Госгортехнадзора России «Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах» (РД 03-496-02) |
| 18 | б/н от 25.11.1995 | Приказ Минтопэнерго Российской Федерации «Методические указания по составлению отчета электростанции и акционерного общества энергетики и электрификации о тепловой экономичности оборудования» (РД 34.08.552-95) |
| 19 | № 87 от 13.04.2009 | Приказ Минприроды России «Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства» |
| 20 | № 238 от 08.07.2010 | Приказ Минприроды России «Методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды» |
| 21 | № 191-ст от 12.07.2012 | Приказ Росстандарта ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» |
| 22 | № 470/пр от 08.08.2025 | Приказ Минстроя России СП 131.13330.2025 «Свод Правил. Строительная климатология» |

*- при использовании настоящей Методики следует руководствоваться действующими редакциями нормативных документов на момент расследования и выполнения расчета

  - Внутренние нормативные и организационно-распорядительные документы

| № п/п | Номер ВНД или Номер ОРД, Дата ОРД | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приказ ПАО «Интер РАО» от 13.07.2018 № УЭГ/377/ЭГ/292 | Методики МТ-050 «Формирование отчёта энергопредприятий о тепловой экономичности оборудования и по проведению энергетического анализа - |

- КОНТРОЛЬ ВЕРСИЙ ДОКУМЕНТА

| Номер версии | Дата создания версии | Должность Ответственного за разработку ВНД | ФИО Ответственного за разработку ВНД |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28.09.2017 | Главный эксперт по ПК Направления производственного контроля и охраны труда | Панов Ю.А. |
| 2 | 28.06.2019 | Главный эксперт по ПК Направления производственного контроля и охраны труда | Панов Ю.А. |
| 3 | 19.01.2026 | Главный эксперт по ПК Направления производственного контроля и охраны труда | Погребняк Т.Н. |

- ПРИЛОЖЕНИЯ

  - Приложение № 1. Справка-расчет экономического ущерба

УТВЕРЖДАЮ

____________________

/должность, ФИО/

____________________

/ подпись/

_____________20___г.

Справка-расчет экономического ущерба

от аварии, нарушения в работе энергооборудования на (указывается энергообъект, на которой произошла авария)

Акт №ХХ расследования причин аварии, произошедшей ХХ.ХХ.20ХХ г.

(Указать краткое описание события. Например: «Повреждение ПК-7» или «Отключение ТГ-8»)

- Затраты на ведение ремонтных работ

U1 =Sр + Sм + Sтр + Sн + Sпр = ____ (руб.), где:

Sр = ____ (руб.) - стоимость ремонтных работ; строительных и монтажных работ, включая стоимость демонтажа;

Sм = ____ (руб.) - стоимость запасных частей и материалов для производства ремонтно-восстановительных работ,

Sтр = ____ (руб.) - транспортные расходы,

Sн = ____ (руб.) - стоимость наладочных работ, включающая в себя затраты на выполнение работ по проведению испытаний и наладки оборудования.

Sпр = ____ (руб.)-прочие затраты, связанные с проведением ремонтных работ.

- Безвозвратные потери средств производства

U2 = ∑ Sоi – Sвм + Sл = ____ (руб.), где:

Sоi = ____ (руб.)-остаточная балансовая стоимость i-гo, не подлежащего восстановлению оборудования или сооружения,

Sвм = ____ (руб.)-стоимость возвратного материала (определяется по рыночной цене),

Sл = ____ (руб.)-прочие потери, включая затраты на ликвидацию и локализацию технологического нарушения, тушение пожара, проведение спасательных работ и т.п.

- Потери от ухудшения технологических параметров

=___(руб.), где:

= ____ (кВт۰ч)-фактический отпуск электроэнергии замещающего оборудования, до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт энергоблока,

= ____ (Гкал)-фактический отпуск теплоэнергии замещающего оборудования до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт оборудования,

В1 = ____ (т.у.т./кВт۰ч)-удельный расход топлива на выработку электроэнергии при работе оборудования до технологического нарушения при прогнозируемой нагрузке;

В2 = ____ (т.у.т/кВт۰ч)-удельный расход топлива на выработку электроэнергии после технологического нарушения на замещающем оборудовании;

= ____ (т.у.т./Гкал)-удельный расход топлива на выработку теплоэнергии при работе оборудования до технологического нарушения;

= ____ (т.у.т/Гкал)-удельный расход топлива на выработку теплоэнергии после технологического нарушения, на замещающем оборудовании;

Цтоп = ____ (руб./т.у.т.)-цена условного топлива.

В случае, если отключившееся оборудование не замещается вводом в работу другого оборудования, а технологические параметры оставшегося в работе оборудования ухудшаются - составляющая ущерба  оценивается по следующей формуле (в противном случае ):

(руб.), где:

- - фактический отпуск электроэнергии оставшегося в работе оборудования до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт энергооборудования, (кВт۰ч);

- - фактический отпуск теплоэнергии оставшегося оборудования до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт энергооборудования, (Гкал);

- - удельный расход топлива на выработку электроэнергии оставшегося в работе оборудования до технологического нарушения при прогнозируемой нагрузке, (т.у.т./кВт۰ч);

- - удельный расход топлива на выработку электроэнергии после технологического нарушения на оставшемся в работе оборудования, (т.у.т/кВт۰ч);

- - удельный расход топлива на выработку теплоэнергии оставшегося в работе оборудования до технологического нарушения, (т.у.т./Гкал);

- - удельный расход топлива на выработку теплоэнергии после технологического нарушения на оставшемся в работе оборудования, (т.у.т/Гкал);

- - цена условного топлива, (руб./т.у.т.);

- - количество оставшегося в работе оборудования.

- Пусковые затраты

, =___(руб.), где:

Bтоп = ________ (т.у.т.)-дополнительный расход условного топлива, затраченного на пусковые операции генерирующего оборудования до включения в сеть и набора диспетчерской нагрузки; расход условного топлива для каждого вида пусков рассчитывается в соответствии с РД 34.08.552-95,

Цтоп = ____ (руб./т.у.т.)-цена топлива, затраченного на пусковые операции,

Ввод = ____ (т)-дополнительный расход питательной воды на пусковые операции,

Цвод = ____ (руб./т)-цена воды, использованной на пусковые операции,

Vсн = ____ (МВт۰час)-объем электроэнергии на собственные нужды, использованной на пусковые операции,

Цсн = ____ (руб./МВт۰час)-цена электроэнергии на собственные нужды, использованной на пусковые операции,

= ____ (руб.)-прочие затраты на пусковые операции (при наличии).

-____ (руб.)- положительный эффект экономии топлива, достигаемый при использовании в термодинамическом цикле электростанции параметров пара растапливаемого парового котла.

- Затраты на возмещение экологического ущерба

+S оц+S э.п + S эк.пл.+ S* эк.пл. (руб.), где:

- = ____ (руб.) - сумма платежей на возмещение вреда, причиненного объектам охраны окружающей среды, рассчитанная и предъявленная природоохранными органами в установленном порядке и подлежащие удовлетворению в соответствии с действующим законодательством;

- = ____ (руб.) - стоимость работ, выполненных предприятием по ликвидации загрязнений объекта окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, искусственному восстановлению биологических ресурсов вследствие технологического нарушения, аварии.

- S оц = ____ (руб.) - сумма затрат на проведение работ по оценке вредного воздействия на окружающую природную среду, исчислению убытков и оформлению соответствующих документов;

- S эк.пл.= ____ (руб.) – сумма экологических платежей, начисленных за рассматриваемый период по направлению оказанного негативного воздействия;

- S* эк.пл. = ____ (руб.) – иные суммы ущерба, взыскиваемые по решению суда, включая упущенную выгоду истца.

- Затраты на возмещение социального ущерба

U6 = ____ (руб.).

- Затраты электростанции на возмещение убытков потребителям

U7 = ____ (руб.).

- Потери на балансирующем рынке по собственной инициативе

=___(руб.), где:

- Неоплата располагаемой мощности электростанции

×kдиф, (руб.),

- Потери от неоказания или неполного оказания услуг по обеспечению системной надежности (НПРЧ, АВРЧМ и пр.)

Имеют место для станций/блоков, оказывающих услуги по нормированному первичному регулированию частоты; потери от неоказания или неполного предоставления услуг:

=_____ (руб), где:

- - число часов неоказания/неполного оказания услуг по НПРЧ;

- - диапазон первичного регулирования соответствующего блока, (МВт);

- - цена оказания услуг НПРЧ, (руб/МВт).

- Прочие расходы

Uпр = ____ (руб.).

- Упущенная выгода от недовыработки тепловой энергии электростанциями.

=_____ (руб), где:

- - упущенная выгода от недовыработки электроэнергии;

- - упущенная выгода от недовыработки тепловой энергии;

- - упущенная выгода при отключениях для устранения повреждений на тепловых сетях.

- Возвратные суммы.

Sвоз = ____ (руб.).

14. Суммарный экономический ущерб от технологического нарушения

U = U1 + U2 + U3 + U4 + U5 + U6 + U7 + U8 + U9 + U10 + Uпр + Wм - Sвоз = ____ (руб.).

(подпись, дата, Фамилия И.О.)

.

  - Приложение № 2. Форма предоставления данных по авариям и нарушениям в работе оборудования.

Таблица 1

| № п/п | Наименование ДО | Филиал | Описание события с указанием причин | Учетный признак события (согласно п.5. Методики) | Блок | Внутренний и официальный учет (ОУ/БА) | ДПМ | Дисп.наим. отключившегося (повреждённого) оборудования | Тип поврежденного/ отказавшегося оборудования | Дата и время события | Дата и время пуска оборудования в работу | Величина снижения мощности, МВт | Величина недовыработки, МВтч | Величина недопоставки мощности (по мес.) МВТ | Классификационные признаки аварии и и нарушений в работе оборудования (согласно НПА и ВНД) |  |  |  |  | Сведения о страховом случае (да/нет) | С повреждением (да/нет) | U1, тыс. руб. | U2, тыс. руб. | U3, тыс. руб. | U4, тыс. руб. | U5 тыс. руб. | U6, тыс. руб. | U7, тыс. руб. | U8, тыс. руб. | U9, тыс. руб. | U10, тыс. руб. | Uпр, тыс. руб. | Wm, тыс. руб. | Sвоз, тыс. руб. | U, тыс. руб. | Дата формирования окончательных данных по ущербу (п.3.3. Методики) | Ошибки персонала | Не связанные с ТН и коммерческие потери | Классификация «Не ТН», стб.38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код квалификационного признака аварии | Код Учётного признака аварии | Код по виду оборудования | Код причин | Код признака повреждения (технических причин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание к таблице 1:

- к стлб.3 – выбирается наименование филиала/энергообъекта из всплывающего списка;

- к стлб.4 – указывается краткие обстоятельства, сведения (в том числе о повреждениях и последствиях) и причины, кратко описывающие полную причинно-следственную связь событий.

- к стлб.5 – указывается подпункт раздела 5 настоящей Методики (выбирается из всплывающего списка):

- к стлб.7 – указывается категория события (выбирается из всплывающего списка);

ОУ – для событий внутреннего учета (особого учета), не относящиеся к официальному учету;

БА/И2 – аварии и нарушения в работе энергооборудования согласно официальному учету и инциденты в электроэнергетике 2 категории.

- к стлб.8. – указывается принадлежность к ДПМ и КОММОД, в противном случае не заполняется.

- к стлб.9. – в случае аварий/нарушений в работе энергооборудования «не блочной части», указывается диспетчерское наименование оборудования по классификационному признаку.

- к стлб.10 – указывается тип оборудования (выбирается из всплывающего списка): ПН (поверхность нагрева); Трубопроводы/Маслопроводы/Водоводы/Дренаж; Арматура/СК/РК/ПК; Кабели силовые/Шинопроводы/Изоляторы/Контакторы; Кабели контрольно-измерительные; Устройства РЗА/ПАА; Устройства ТАИ/ТЗ; Устройства АСУТП; СДТУ; ВВ; (воздушные выключатели), ЭВ; ВМ; Разъединители ОРУ/ОСИ/Ошиновка/ОПН/Разрядник; ТН/ТТ; Турбина/Турбинное оборудование; Генератор; Трансформатор/ШР; Газ.хоз-во/Топл.оборуд.; ЗиС; ГТС; ДС/ДВ/ТДМ/РВП/ВГД/ВПВ; ПитНас/БН/ЦН/КЭН; МТС (магистральные тепловые сети); РТС (распределительные и квартальные тепловые сети); ГоУФ (горелочные устройства, форсунки); газоходы/дымовые трубы; Мельн/Угольн.; Обор/Золошлак; ПВД/ПНД/Конд/Деаэр/БРОУ; Система возбуждения; КРУ/КРУЭ и др.

- к стлб.11,12. – дата и время события указывается московское, значения заполняются в формате «13.03.2019 16:02:00».

- к стлб.18. – указывается один наиболее характерный код по виду оборудования, значения заполняются в формате «3.3.1».

- к стлб.19, 20 – могут указываться несколько классификационных кодов в одну строку, через запятую, далее пробел, например: «3.4.5, 3.4.7, 3.4.2», «4.2, 4.7». Перенос на следующую строку, либо дополни тельные разрывы не допускаются.

- к стлб.21,22. – указывается «да» или «нет» (выбирается из всплывающего списка).

- к стлб.23-36. – указывается значения с точностью до третьего знака после запятой. В случае отсутствия ущерба, по результатам расчета, в ячейки указывается значение «0».

- к стлб.37. – указывается «ОП» при установлении, по результатам расследования, ошибочных действий персонала диспетчерское наименование объекта ДПМ.

- к стлб.38. – указывается «не ТН» для событий, если данные события (по результатам расследования) не связанны с техническим состоянием (причинами/признаками повреждений)/нарушениями в работе оборудования и организацией его эксплуатации (в том числе: Продление ремонтной площадки; Теплофикационные ограничения и сокращения потребление пара; Нарушение регламентов СО ЕЭС; Неисполнение ОПРЧ, Испытательные заявки в рамках проведения/после ремонта, если не было аварийного  отключения/повреждение/неисправности оборудования; Вынужденный простой или снижение мощности в связи работами на оборудовании третьих лиц (ремонт ГРС и газопроводы высокого давления, осмотр донного водосброса и пр.)), в противном случае не заполняется как ТН (БА/ОУ);

- к стлб.39. – выбирается из всплывающего списка;

- к стлб.40. - указывается сведения об оборудовании/устройстве.

*для РТС требования к заполнению идентичный для аналогичных столбцов с учётом специфики, при этом дополнительно указывается время утечки Тут, час (стлб.35.1)

| № | Оцениваемый период (месяц, квартал, год) | Наименование показателей (среднее значение за оцениваемый период) | Филиал 1 | Филиал 2 | Филиал 3 | Филиал ... | Филиал N-1 | Филиал N | Всего по Обществу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Удельный ущерб (к приведённой установленной мощности), [тыс. руб./МВт], |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Удельный ущерб (к приведённой располагаемой мощности), [тыс. руб./МВт], |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Удельный ущерб (к приведённой рабочей мощности), [тыс. руб./МВт], |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Приведённая установленная мощность , [МВт] |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Приведённая располагаемая мощность, [МВт] |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Приведённая рабочая мощность, [МВт] |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Величина недопоставки мощности [МВт] |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Ущерб от недопоставки мощности [тыс. руб.] |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание к таблице 1:

|  | - удельный ущерб (к приведённой установленной мощности) [тыс. руб./МВт], где - средняя за период приведенная установленная мощность (электрическая и тепловая, N=МВт+ Гкал/ч*1,1628), МВт. |
| --- | --- |
|  | - удельный ущерб (к приведённой располагаемой мощности) [тыс. руб./МВт], где - средняя за период приведенная располагаемая мощность (электрическая и тепловая, N=МВт+ Гкал/ч*1,1628), МВт. |
|  | - удельный ущерб (к приведённой рабочей мощности) [тыс. руб./МВт], где - средняя за период приведенная рабочая мощность (электрическая и тепловая, N=МВт+ Гкал/ч*1,1628), МВт. |

  - Приложение № 3. Форма представления данных по повреждениям, произошедшим при проведении ремонтов и испытаний

Примечание к таблице приложения № 3:

- к стлб.3 – выбирается наименование филиала/энергообъекта из всплывающего списка:

- к стлб.4 – указывается краткие обстоятельства, сведения (в том числе о повреждениях и последствиях), технические причины.

- к стлб.4 – указывается диспетчерское наименование оборудования/участок, где произошло повреждение.

- к стлб.6 – указывается тип поврежденного/отказавшего оборудования (выбирается необходимый критерий из всплывающего списка НСИ): ПН (поверхность нагрева); Трубопроводы/Маслопроводы/Водоводы/Дренаж; Арматура/СК/РК/ПК; Кабели силовые/Шинопроводы/Изоляторы/Контакторы; Кабели контрольно-измерительные; Устройства РЗА/ПАА; Устройства ТАИ/ТЗ; Устройства АСУТП; СДТУ; ВВ; (воздушные выключатели), ЭВ; ВМ; Разъединители ОРУ/ОСИ/Ошиновка/ОПН/Разрядник; ТН/ТТ; Турбина/Турбинное оборудование; Газ.хоз-во/Топл.оборуд.; ЗиС; ГТС; ДС/ДВ/ТДМ/РВП/ВГД/ВПВ; ПитНас/БН/ЦН/КЭН; МТС (магистральные тепловые сети); РТС (распределительные и квартальные тепловые сети); ГоУФ (горелочные устройства, форсунки); газоходы/дымовые трубы; Мельн/Угольн.; Обор/Золошлак; ПВД/ПНД/Конд/Деаэр/БРОУ; Система возбуждения; КРУ/КРУЭ.

- к стлб.7 – указывается наименование и место повреждения (прямой участок, между ТК, на сварном шве, по основному металлу, по фланцевому соединению и т.д.)

- к стлб.8,9 – дата и время события указывается московское, значения заполняются в формате «13.03.2019 16:02:00».

- к стлб.10 – указывается один наиболее характерный код по виду оборудования, значения заполняются в формате «3.3.1».

- к стлб.11 – могут указываться несколько классификационных кодов в одну строку, через запятую, далее пробел, например: «4.2, 4.7».

- к стлб.12,16. – указывается «да» или «нет» (выбирается из всплывающего списка).

- к стлб.13. – указывается срок службы.

- к стлб.14. – выбирается необходимый критерий из всплывающего списка НСИ (Квартальные/ Магистральные/ ГВС/ Источники).

- к стлб.15. – выбирается необходимый критерий из всплывающего списка НСИ (Арендованные/ Собственные).

  - Приложение 4. Рекомендуемая форма акта расследования причин аварий и нарушений в работе энергооборудования (корпоративный учет)

АКТ №_____
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН АВАРИЙ или ИНЦИДЕНТА/ НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ, ПРОИЗОШЕДШЕГО ___________ ГОДА

## 1. Общие сведения

1.1. Наименование организации:

| (полное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица 1, наименование его обособленного структурного подразделения (филиала), наименование объекта по производству электрической энергии) | код субъекта Российской Федерации |
| --- | --- |
| (полное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица N, наименование его обособленного структурного подразделения (филиала), наименование объекта по производству электрической энергии) | код субъекта Российской Федерации |

1.2. Дата и время возникновения

__.__.____ г., ___ ч ___ мин. (местного),

__.__.____ г., ___ ч ___ мин. (московского)

1.3. Квалификационные признаки

| код | наименование квалификационного признака |
| --- | --- |
| код | наименование квалификационного признака |

1.4. Учетные признаки аварии и нарушения в работе

|  | Организация 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _._.__.__ код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | наименование учетного признака аварии (инцидента)/ аварии и нарушения в работе |  |  |  |  |  |  |  |
| __.__.__ код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | наименование вида оборудования и устройств |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _._.__.__ код |  |  |  |  | __.____ код |  |  |  |
|  |  |  |  |  | наименование причины аварии (инцидента)/аварии и нарушения в работе |  |  |  | наименование признака повреждения |  |
| __.__.__ код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | наименование вида оборудования и устройств |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _._.__.__ код |  |  |  |  | __.____ код |  |  |  |
|  |  |  |  |  | наименование причины аварии (инцидента)/ аварии и нарушения в работе |  |  |  | наименование признака повреждения |  |

|  | Организация N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _._.__.__ код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | наименование учетного признака аварии (инцидента)/ аварии и нарушения в работе |  |  |  |  |  |  |  |
| __.__.__ код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | наименование вида оборудования и устройств |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _._.__.__ код |  |  |  |  | __.____ код |  |  |  |
|  |  |  |  |  | наименование причины аварии (инцидента)/ аварии и нарушения в работе |  |  |  | наименование признака повреждения |  |
| __.__.__ код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | наименование вида оборудования и устройств |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _._.__.__ код |  |  |  |  | __.____ код |  |  |  |
|  |  |  |  |  | наименование причины |  |  |  | наименование признака повреждения |  |

1.5. Прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии в результате возникновения и развития аварии (инцидента):

Суммарная (максимальная) мощность обесточенных энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии: _____________ МВт

1.6. Дата и время ликвидации аварийного режима:

__.__.____ г., ___ ч ___ мин. (местного),

__.__.____ г., ___ ч ___ мин. (московского)

## 2. Описательный блок

2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок, энергосистемы до возникновения:

______________________________________________________________________________________________

2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок и энергосистемы во время аварии (инцидента)/аварии и нарушения в работе и при ее ликвидации:

____________________________________________________________________________________

2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, локальных нормативных актов и инструктивных документов (далее - нормативный документ):

| описание нарушения | название, дата утверждения и номер (при наличии) нормативного документа | пункт, подпункт или иная структурная единица (далее - пункт) нормативного документа | организация 1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4. Причины возникновения, развития аварии (инцидента) /аварии и нарушения:

|  | __.__.__.__ |  |
| --- | --- | --- |
| описание причины | Код | организация 1 |
|  | __.__.__.__ |  |
| описание причины | Код | организация N |

2.5. Описание и квалификационные признаки повреждения линий электропередачи <1>, оборудования и устройств:

|  | __.____ |  |
| --- | --- | --- |
| описание характера повреждения | код | организация 1 |
|  | __.____ |  |
| описание характера повреждения | код | организация N |

2.6. Описание недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления и монтажа ЛЭП, оборудования или устройств (комплексов), явившихся предпосылками возникновения аварии (инцидента) /аварии и нарушения или выявленных при их развитии или ликвидации:____________________________________________________________________________________

## 3. Противоаварийные мероприятия:

| 3.1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | содержание мероприятия | дата выполнения | организация 1 |
| 3.N. |  |  |  |
| N п/п | содержание мероприятия | дата выполнения | организация N |

## 4. Сведения о поврежденном (отказавшем) тепломеханическом оборудовании:

| 4.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | код вида оборудования (устройства) | код причины аварии (инцидента) /аварии и нарушения | код признака повреждения |

| 4.1.1. | Диспетчерское наименование оборудования объекта электроэнергетики: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| диспетчерское наименование |  | индекс технического состояния <2> | организация 1 |
|  | - экспериментальное оборудование (опытный образец) в рамках научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ <3> |  |  |
| (да) |  |  |  |
| 4.1.2. | Тип поврежденного (отказавшего) оборудования: _______________________ |  |  |
| 4.1.3. | Узел, деталь: ______________________________________________________ |  |  |
| 4.1.4. | Марка оборудования: _______________________________________________ |  |  |
| 4.1.5. | Изготовитель оборудования: _________________________________________ |  |  |
| 4.1.6. | Год изготовления оборудования: ____ г. |  |  |
| 4.1.7. | Характер повреждения или отказа: ___________________________________ |  |  |
| 4.1.8. | Причина повреждения или отказа: ___________________________________ |  |  |
| 4.1.9. | Дата и время включения оборудования: __.__.____ г., ____ ч ____ мин. |  |  |
| 4.1.10. | Продолжительность отключения: ____ ч. |  |  |
|  | - работоспособность оборудования не восстановлена на момент завершения расследования |  |  |
| (да) |  |  |  |
| 4.1.11. | Наработка с начала эксплуатации: оборудования - ___ ч, узла - __ ч. |  |  |
| 4.1.12. | Наработка оборудования от последнего капитального ремонта: ____ ч. |  |  |

| 4.N |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | код вида оборудования (устройства) | код причины аварии (инцидента) | код признака повреждения |

| 4.N.1. | Диспетчерское наименование оборудования объекта электроэнергетики: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| диспетчерское наименование |  | индекс технического состояния <2> | организация 1 |
|  | - экспериментальное оборудование (опытный образец) в рамках научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ <3> |  |  |
| (да) |  |  |  |
| 4.N.2. | Тип поврежденного (отказавшего) оборудования: _______________________ |  |  |
| 4.N.3. | Узел, деталь: ______________________________________________________ |  |  |
| 4.N.4. | Марка оборудования: _______________________________________________ |  |  |
| 4.N.5. | Изготовитель оборудования: _________________________________________ |  |  |
| 4.N.6. | Год изготовления оборудования: ____ г. |  |  |
| 4.N.7. | Характер повреждения или отказа: ___________________________________ |  |  |
| 4.N.8. | Причина повреждения или отказа: ___________________________________ |  |  |
| 4.N.9. | Дата и время включения оборудования: __.__.____ г., ____ ч ____ мин. |  |  |
| 4.N.10. | Продолжительность отключения: ____ ч. |  |  |
|  | - работоспособность оборудования не восстановлена на момент завершения расследования |  |  |
| (да) |  |  |  |
| 4.N.11. | Наработка с начала эксплуатации: оборудования - ___ ч, узла - __ ч. |  |  |
| 4.N.12. | Наработка оборудования от последнего капитального ремонта: ____ ч. |  |  |

## 5. Сведения о поврежденных (отказавших) ЛЭП, электротехническом оборудовании (устройствах) электростанций и электрических сетей:

| 5.1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | код вида оборудования (устройства) | код причины | код признака повреждения |

| 5.1.1. | Диспетчерское наименование ЛЭП, оборудования, устройства объекта электроэнергетики: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| диспетчерское наименование |  | ИТС |  |  | организация 1 |  |
|  | - экспериментальное оборудование (опытный образец) в рамках НИОКР |  |  |  |  |  |
| (да) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Тип поврежденных (отказавших) ЛЭП, оборудования, устройства: _______ |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Марка оборудования (устройства): ___________________________________ |  |  |  |  |  |
| 5.1.4. | Узел, деталь: ______________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 5.1.5. | Марка узла, детали: ________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 5.1.6. | Напряжение сети: ____ кВ. |  |  |  |  |  |
| 5.1.7. | Изготовитель оборудования (устройства): ____________________________ |  |  |  |  |  |
| 5.1.8. | Год изготовления ЛЭП, оборудования (устройства): ____ г. |  |  |  |  |  |
| 5.1.9. | Изготовитель повредившегося узла: __________________________________ |  |  |  |  |  |
| 5.1.10. | Характер повреждения или отказа: __________________________________ |  |  |  |  |  |
| 5.1.11. | Причина повреждения или отказа: ___________________________________ |  |  |  |  |  |
| 5.1.12. | Количество отключений ЛЭП: |  |  |  |  |  |
| всего во время аварии (инцидента) /аварии и нарушения - ____ штук, в том числе с успешным автоматическим повторным включением <4> или ручным повторным включением <5> - ____ штук. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.13. | Дата и время отключения и включения ЛЭП, оборудования: |  |  |  |  |  |
| 1) | __.__.____ г. ___ ч ___ мин. |  | - | __.__.____ г. ___ ч ___ мин. |  |  |
|  | дата и время отключения |  |  | дата и время включения |  |  |
| 2) | __.__.____ г. ___ ч ___ мин. |  | - | __.__.____ г. ___ ч ___ мин. |  |  |
|  | дата и время отключения |  |  | дата и время включения |  |  |
| 5.1.14. | Суммарная продолжительность отключения: ___ ч. |  |  |  |  |  |
|  | - работоспособность ЛЭП, оборудования, устройства не восстановлена на момент завершения расследования |  |  |  |  |  |
| (да) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.15. | Длина ЛЭП: ___ км; число цепей ЛЭП: ___ штук. |  |  |  |  |  |
| 5.1.16. | Материал изоляции кабельной ЛЭП <6>, изоляторов воздушной ЛЭП <7> или опор ЛЭП: __________________ |  |  |  |  |  |
| 5.1.17. | Срок службы ЛЭП, оборудования, устройства: |  |  |  |  |  |
| от последнего капитального ремонта - ____ год, от начала эксплуатации - ____ г. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.18. | Срок службы поврежденного узла: ____ г. |  |  |  |  |  |
| 5.1.19. | Последние эксплуатационные испытания: ____ г. |  |  |  |  |  |

| 5.N. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | код вида оборудования (устройства) | код причины аварии (инцидента) | код признака повреждения |

| 5.N.1. |  | Диспетчерское наименование ЛЭП, оборудования, устройства объекта электроэнергетики: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| диспетчерское наименование |  |  | ИТС |  |  | организация 1 |  |
|  |  | - экспериментальное оборудование (опытный образец) в рамках НИОКР |  |  |  |  |  |
| (да) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.N.2. |  | Тип поврежденных (отказавших) ЛЭП, оборудования, устройства: _______ |  |  |  |  |  |
| 5.N.3. |  | Марка оборудования (устройства): ___________________________________ |  |  |  |  |  |
| 5.N.4. |  | Узел, деталь: ______________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 5.N.5. |  | Марка узла, детали: ________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 5.N.6. |  | Напряжение сети: ____ кВ. |  |  |  |  |  |
| 5.N.7. |  | Изготовитель оборудования (устройства): ____________________________ |  |  |  |  |  |
| 5.N.8. |  | Год изготовления ЛЭП, оборудования (устройства): ____ г. |  |  |  |  |  |
| 5.N.9. |  | Изготовитель повредившегося узла: __________________________________ |  |  |  |  |  |
| 5.N.10. |  | Характер повреждения или отказа: __________________________________ |  |  |  |  |  |
| 5.N.11. |  | Причина повреждения или отказа: ___________________________________ |  |  |  |  |  |
| 5.N.12. |  | Количество отключений ЛЭП: |  |  |  |  |  |
| всего во время аварии (инцидента) - ____ штук, в том числе с успешным автоматическим повторным включением <4> или ручным повторным включением <5> - ____ штук. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.N.13. |  | Дата и время отключения и включения ЛЭП, оборудования: |  |  |  |  |  |
| 1) | __.__.____ г. ___ ч ___ мин. |  |  | - | __.__.____ г. ___ ч ___ мин. |  |  |
|  | дата и время отключения |  |  |  | дата и время включения |  |  |
| 2) | __.__.____ г. ___ ч ___ мин. |  |  | - | __.__.____ г. ___ ч ___ мин. |  |  |
|  | дата и время отключения |  |  |  | дата и время включения |  |  |
| 5.N.14. |  | Суммарная продолжительность отключения: ___ ч. |  |  |  |  |  |
|  |  | - работоспособность ЛЭП, оборудования, устройства не восстановлена на момент завершения расследования |  |  |  |  |  |
| (да) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.N.15. |  | Длина ЛЭП: ___ км; число цепей ЛЭП: ___ штук. |  |  |  |  |  |
| 5.N.16. |  | Материал изоляции кабельной ЛЭП <6>, изоляторов воздушной ЛЭП <7> или опор ЛЭП: __________________ |  |  |  |  |  |
| 5.N.17. |  | Срок службы ЛЭП, оборудования, устройства: |  |  |  |  |  |
| от последнего капитального ремонта - ____ год, от начала эксплуатации - ____ г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.N.18. |  | Срок службы поврежденного узла: ____ г. |  |  |  |  |  |
| 5.N.19. |  | Последние эксплуатационные испытания: ____ г. |  |  |  |  |  |

## 6. Сведения о поврежденном (отказавшем) гидроэнергетическом оборудовании:

| ## 6.1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | код вида оборудования (устройства) | код причины | ## код признака повреждения |

| 6.1.1. | Диспетчерское наименование оборудования объекта электроэнергетики: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| диспетчерское наименование |  | ИТС | организация 1 |
|  | - экспериментальное оборудование (опытный образец) в рамках НИОКР |  |  |
| (да) |  |  |  |
| 6.1.2. | Тип поврежденного (отказавшего) оборудования: ______________________ |  |  |
| 6.1.3. | Узел, деталь: ______________________________________________________ |  |  |
| 6.1.4. | Марка оборудования: ________________________________________________ |  |  |
| 6.1.5. | Изготовитель оборудования: _________________________________________ |  |  |
| 6.1.6. | Год изготовления оборудования: ____ г. |  |  |
| 6.1.7. | Характер повреждения или отказа: ___________________________________ |  |  |
| 6.1.8. | Причина повреждения или отказа _____________________________________ |  |  |
| 6.1.9. | Дата и время включения оборудования: __.__.____ г. __ ч __ мин. |  |  |
| 6.1.10. | Продолжительность отключения: __ ч. |  |  |
|  | - работоспособность оборудования не восстановлена на момент завершения расследования |  |  |
| (да) |  |  |  |
| 6.1.11. | Наработка с начала эксплуатации: оборудования - __ ч, узла - __ ч. |  |  |
| 6.1.12. | Наработка оборудования от последнего капитального ремонта: __ ч. |  |  |

| ## 6.N. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | код вида оборудования (устройства) | код причины | ## код признака повреждения |

| 6.N.1. | Диспетчерское наименование оборудования объекта электроэнергетики: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| диспетчерское наименование |  | ИТС | организация 1 |
|  | - экспериментальное оборудование (опытный образец) в рамках НИОКР |  |  |
| (да) |  |  |  |
| 6.N.2. | Тип поврежденного (отказавшего) оборудования: ______________________ |  |  |
| 6.N.3. | Узел, деталь: ______________________________________________________ |  |  |
| 6.N.4. | Марка оборудования: ________________________________________________ |  |  |
| 6.N.5. | Изготовитель оборудования: _________________________________________ |  |  |
| 6.N.6. | Год изготовления оборудования: ____ г. |  |  |
| 6.N.7. | Характер повреждения или отказа: ___________________________________ |  |  |
| 6.N.8. | Причина повреждения или отказа _____________________________________ |  |  |
| 6.N.9. | Дата и время включения оборудования: __.__.____ г. __ ч __ мин. |  |  |
| 6.N.10. | Продолжительность отключения: __ ч. |  |  |
|  | - работоспособность оборудования не восстановлена на момент завершения расследования |  |  |
| (да) |  |  |  |
| 6.N.11. | Наработка с начала эксплуатации: оборудования - __ ч, узла - __ ч. |  |  |
| 6.N.12. | Наработка оборудования от последнего капитального ремонта: __ ч. |  |  |

## 7. Сведения о диспетчерском, оперативном персонале и должностных лицах субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, действия или бездействие которых привели к возникновению или развитию аварии (инцидента) /аварии и нарушения энергооборудования, а также затруднили ее (его) ликвидацию:

| 7.1.1. | Место работы: ____________________________________________________ |
| --- | --- |
| 7.1.2. | Должность: ______________________________________________________ |
| 7.1.3. | Обстоятельства ошибки: ___________________________________________ |
| 7.1.4. | Причины ошибки, перечень невыполненных нормативных требований: |
| 7.1.5. | Стаж работы в данной должности: __ лет |
| 7.1.6. Дата последней проверки знаний в объеме требований к занимаемой должности: __.__.____ г. |  |
| 7.N.1. | Место работы: ____________________________________________________ |
| 7.N.2. | Должность: _______________________________________________________ |
| 7.N.3. | Обстоятельства ошибки: ____________________________________________ |
| 7.N.4. | Причины ошибки, перечень невыполненных нормативных требований: |
| 7.N.5. | Стаж работы в данной должности: __ лет |
| 7.N.6. Дата последней проверки знаний в объеме требований к занимаемой должности: __.__.____ г. |  |

8. Особое мнение члена (членов) комиссии:  (прилагается при наличии)

9. Подписи членов комиссии:

Комиссия, назначенная ___________ N __ от __.__.____ г.

| Председатель комиссии: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) | (фамилия, инициалы) | организация (орган власти) |  |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) | (фамилия, инициалы) | организация (орган власти) |  |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) | (фамилия, инициалы) | организация (орган власти) |  |
| Должность |  |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) | (фамилия, инициалы) | организация (орган власти) |  |
| Члены комиссии, имеющие особое мнение: |  |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) | (фамилия, инициалы) | организация (орган власти) |  |
| Расследование причин аварии (инцидента) /аварии и нарушения энергооборудования завершено и акт составлен: |  |  |  |  | __.__.____ г. |
| Перечень приложений к акту расследования: |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| NN. |  |  |  |  |  |
| Материалы расследования оформлены на ____ листах. |  |  |  |  |  |
| Ответственный за оформление акта: |  |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) | (фамилия, инициалы) | организация (орган власти) |  |

Приложение к акту корпоративного учета №__от____20__.

Дополнительные сведения по классификации и систематизации результатов

  - Корпоративный учетный признак: _______________________________________

устанавливается соответствующий номер подпункта из раздела 5 Методики № МТ-039

  - Вид учета (официальный/внутренний):____________________________________

БА/И2/ОУ

  - Величина ущерба, по видам ущерба, тыс. руб:

| U1, Рем. затр. | U2, Безвозвр. потери | U3, от ухудш. тех. парам. | U4, Пуск. затр. | U5, Эколог. ущ. | U6, Социал. ущ. | U7, Возмещ. убыт. потреб. | U8, Потери на БР | U9, Неоплата мощности | U10, Потери от неопл. За НПРЧ, АВРЧМ и пр. | Uпр, Прочие | Wm, Недовыработка | Sвоз, Возвратные | Суммарный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Тип поврежденного/отказавшего оборудования: _____________________________

ПН (поверхность нагрева); Трубопроводы/Маслопроводы/Водоводы/Дренаж; Арматура/СК/РК/ПК; Кабели силовые/Шинопроводы/Изоляторы/Контакторы; Кабели контрольно-измерительные; Устройства РЗА/ПАА; Устройства ТАИ/ТЗ; Устройства АСУТП; СДТУ; ВВ; (воздушные выключатели), ЭВ; ВМ; Разъединители ОРУ/ОСИ/Ошиновка/ОПН/Разрядник; ТН/ТТ; Турбина/Турбинное оборудование; Генератор; Трансформатор/ШР; Газ.хоз-во/Топл.оборуд.; ЗиС; ГТС; ДС/ДВ/ТДМ/РВП/ВГД/ВПВ; ПитНас/БН/ЦН/КЭН; МТС (магистральные тепловые сети); РТС (распределительные и квартальные тепловые сети); ГоУФ (горелочные устройства, форсунки); газоходы/дымовые трубы; Мельн/Угольн.; Обор/Золошлак; ПВД/ПНД/Конд/Деаэр/БРОУ; Система возбуждения; КРУ/КРУЭ.

5. Дата ввода в эксплуатацию (для основного оборудования) _______________________

6.  Сведения о наличии технического повреждения________________________________

(да/нет)

7. Сведения о страховом случае ________________________________________________

(да/нет)

8. Дата и время устранения дефекта/восстановление работоспособности______________

9. Дата и время пуска оборудования в работу/восстановление режима ________________

10. Величина снижения мощности, МВт, Гкал/ч _____________

11. Величина недовыработки, МВтч _____________

12. Классификации точки поставки _____________

(ДПМ, КОМ, НЦЗ. ВР)

13. Объем недопоставки мощности, МВт (в месячном выражении)_____

| Подписи Председатель: |  |  |
| --- | --- | --- |
| _______________________ |  | _________________ |
| Ответственный за оформление акта: |  |  |  |

Должность:______________,__________  _________________________________

(подпись)      (фамилия, инициалы)

| От Подрядчика: | От Заказчика: Генеральный директор ___________________________ /О.А. Пелымский/ |
| --- | --- |

Нормативно правовые акты, соблюдение которых требуется для исполнения процесса отражены в пункте 8.1 настоящей Методики.

Определения терминов применимы для целей настоящей Методики.

Технологическое нарушение в электроэнергетике не является аварией в случае, если электроснабжение отключенных потребителей электрической энергии восстановлено действием устройства автоматического повторного включения отключившейся линии электропередачи или электротехнического оборудования.

Под аварийным снижением мощности генерирующего оборудования электростанции понимается снижение фактической (текущей) мощности генерирующего оборудования электростанции вследствие отключения вспомогательного оборудования или возникновения иной неисправности на электростанции;

Под аварийным отключением линии электропередачи, оборудования объекта электроэнергетики понимается их отключение коммутационными аппаратами, действием (в том числе неправильным) автоматических защитных устройств, либо персоналом вследствие недопустимого отклонения технологических параметров работы линии электропередачи или оборудования, либо вследствие ошибочных или неправильных действий (бездействия) персонала. При этом в качестве отключения и (или) повреждения линии электропередачи рассматривается отключение (повреждение) линии электропередачи в целом, а также отключение (повреждение) одной цепи двухцепной или многоцепной линии электропередачи.

Под автоматическими защитными устройствами понимаются комплексы и устройства релейной защиты и автоматики, технологические защиты и автоматика тепломеханического, гидроэнергетического оборудования и иные устройства, предназначенные для отключения поврежденной линии электропередачи и (или) оборудования объекта электроэнергетики.

Под недопустимым отклонением технологических параметров работы линии электропередачи, оборудования или устройства объекта электроэнергетики понимается возникновение неисправности в их работе, недопустимой по условиям безопасной эксплуатации линии электропередачи, оборудования или устройства, предусмотренным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативно-техническими документами и технической документацией, и приведшей к принятию срочных мер по выводу из работы неисправной линии электропередачи, оборудования или устройства объекта электроэнергетики в целях предотвращения их разрушения или дальнейшего повреждения;

по незакрытым актам расследования – допускается направление сведений рамках отражения изменений очередного отчёта, по закрытому отчётному периоду – корпоративным письмом.

Если не повлекли события и не расследованы по признакам по 5.1,5.2 Методики.

В т.ч. превышение запланированных сроков ремонта оборудования или превышение плановой суммарной продолжительности капитальных, средних и текущих ремонтов основного оборудования филиалов (ремонтная площадка).

Событие по п.5.6 Методики, зафиксированное при технологическом нарушении, учитывается и расследуется как отдельное событие.

Нарушения в работе тепловых энергоустановок, не повлекшие последствия п.п. 5.10-5.12 настоящей Методики, но приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе в отопительный период на срок до 1 часа на величину от 3% до 30% по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения, подлежат учету и расчету экономического ущерба от них аналогично событиям п.5 Методики, при этом проведение расследования и оформление акта не требуется. Отчетная информация по данным событиям представляется по форме приложения 2, где в столбце 38 указывается «не ТН», в столбце 39 выбирается из всплывающего списка «снижение Тпс до 1 часа», столбце 5 указывается «5.12 (сн2)».

п.5.14 не распространяется на источники теплоснабжения электростанций

в том числе квартальных ТС

Порядок расчета стоимость потерь при повреждениях трубопроводов ГВС аналогичен расчету потерь сетевой воды при повреждениях трубопроводов тепловых сетей

Ежемесячные отчёты - по электронной почте в Управление охраны труда и промышленной безопасности Управляющей организации, по завершённым отчётным периодам – корпоративным письмом.

Приказ Минэнерго России от 30.09.2025 № 1214 «Об утверждении Порядка передачи оперативной информации об авариях в электроэнергетике и инцидентах в электроэнергетике, форм актов по результатам расследования причин аварий и инцидентов в электроэнергетике и требований к их заполнению, форм отчетов об авариях и инцидентах в электроэнергетике и требований к их заполнению и о внесении изменений в приказ Минэнерго России от 2 марта 2010 г. « 90».

Оформляется на отдельном листе, в отраслевую база аварийности СО не загружается